福建省应急管理厅会议音频设备购置项目招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

本项目为福建省应急管理厅会议音频设备购置项目，投标人提供的所有货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品 牌货物。投标人提供的货物参数必须符合或优于项目要求的货物招标参数，并符合国家及行业相关标准。

二、技术和服务要求

福建省应急管理厅会议音频设备购置项目招标应答表

- 本项目所有设备技术参数不允许负偏离（核心产品为：品目号8：二分频全频音柱音箱）

| 品目号 | 名称 | 货物招标参数要求 | 投标货物品牌 | 投标货物型号 | 投标货物参数 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有线短颈麦克风 | 1、新颖的结构设计，驻极体超心形指向性话筒，方管电容话筒； 2、主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒 3、单元具有抗手机、电磁、高频干扰能力； 4、LCD显示屏，可显示话筒状态及系统菜单； 5、具有话筒开关按键，按下开关键咪管指示灯环亮，话筒为开启状态； 6、单元具有至少5个表决操作功能按键，配合会议系统专用管理软件具有投票、表决类功能； 7、单元采用8P-DIN连接线用于系统“T”型连接; |  |  |  |  |
| 2 | 有线麦克风主机 | 1、主控机采用全金属结构设计，庄重大方；列席单元采用工程塑料材质加上新颖的外型设计，美观得体； 2、会议主机支持无线传输与有线传输2种方式，无线会议单元与有线会议单元可以共用一个系统； 3、会议主机具有LCD显示屏，分级菜单显示，且有电量显示、欠压警告、频率信道和信号指示等显示功能； 4、会议系统具有轮替模式、限制模式、主席专有多种会议发言模式； 5、会议主机可外接视像跟踪模块，实现会议单元的视像跟踪功能； 6、单台会议主机可挂载≦255席表决单元或≦1000席发言单元同时进行会议； 7、会议主机可外接8芯转换盒，实现有线列席单元供电及音频通讯8芯电缆方式传送； 8、会议主机支持无线方式单元采用FM调频方式实现声音信号传输，音频信道和控制信道皆采用无线方式传送，高保真，信噪比高，无声音延时； 9、会议主机具有4路ANT信号接口、RS232接口、无线单元音频输出接口、有线单元音频输出接口、系统移频功能开关，音频混合输出接口、音频混合平衡输出接口、DSP音效调节控制接口； 10、会议主机支持在有线无线单元混合使用情况下，将有线单元与无线单元音频信号分开输出； 11、会议主机具有至少3路网络接口，用于信号传输、系统控制等功能； |  |  |  |  |
| 3 | 有线连接盒 | 1、具有1路RJ45网口接口，连接会议主机LAN口同步传输音频和控制信号； 2、具有音量调节电位器； 3、分线盒具有4路8芯接口，可连接100席单元，每路负载25席单元； 4、支持多台分线盒级联扩展挂载1000席讨论表决单元同时进行会议； 5、系统单元采用T型接法，即使系统中某支话筒出故障也不会导致系统死机和瘫痪，确保系统能高效正常使用。 |  |  |  |  |
| 4 | 麦克风屏蔽线缆 | 20米手拉手延长线。 |  |  |  |  |
| 5 | 无线短颈麦克风 | 1、主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒 2、单元具有抗手机、电磁、高频干扰能力； 3、LCD显示屏，可显示话筒状态及系统菜单； 4、会议单元具有独立电源开关键，智能电路管理电池电量、具有实时电量显示； 5、具有话筒开关按键，按下开关键咪管指示灯环亮，话筒为开启状态； 6、单元具有至少5个表决操作功能按键，配合会议系统专用管理软件具有投票、表决类功能； 7、列席单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间； 8、音频通信方式：超高频无线电波。 |  |  |  |  |
| 6 | 无线手持式麦克风 | 1.一拖二无线话筒，采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量； 2.RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性； 3. 第1-4组预设≥16个互不干扰频率，第5－8预设≥24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供≥2000频率供客户自定义选择使用； 4.采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 5.金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 6.采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便； 7、 天线接口采用≥50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持≥8套同型产品射频级联； 8.各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具高音量动态范围、高传真特性； 9.天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果； 10. 100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。 |  |  |  |  |
| 7 | 天线阵列 | 1.采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。 2.天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。 3.能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。 4.分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。 技术参数： 1、适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz 2、输入截断点： +15dBm 3、输出/输入增益： +1.0dB±1dB 4、输出端隔离度： >18dB 在500MHz ─ 850MHz 5、输出/入阻抗： 50Ω 6、天线输出接头： TNC插座 7、天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max) |  |  |  |  |
| 8 | 二分频全频音柱音箱 | 1、阵列音箱 2、额定阻抗：8Ω 3、额定功率：150W 4、最大功率：600W 5、连续声压级：115dB 6、最大声压级：121dB 7、额定频率范围：110～18000Hz 8、全频扬声器：3.5"×4 9、覆盖角度（H×V）：120°×60° 10、特性灵敏度：93dB |  |  |  |  |
| 9 | 功率放大器 | 1、全面的保护电路设计：具备数字式电网通断识别电路、具备数字式短路保护装置、具备智能直流风机控制系统、宽电压自适应压缩装置、动态限幅保护装置； 2、经典D类电路，具备超高的开环增益，双重负反馈，保证功放稳定可靠的同时，还具有超低失真度。 3、完善的输入、输出接口，XLR孔形卡侬插座，并机简单快捷。输出接口采用快装接口，避免错接，系统连接高效。 4、额定功率：≥2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，桥接1×900W/8Ω； 5、频率响应：20Hz～20kHz （±1dB）； 6、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 7、总谐波失真(10%额定输出功率，1KHz)：≤0.1%； 8、信噪比(A计权)：≥100dB； 9、电源电压适应范围：AC110-240V，50Hz/60Hz |  |  |  |  |
| 10 | 数字音频处理器 | 1、音频矩阵：8路模拟信号输入，8路模拟信号输出，支持手机、平板、电脑端上位机软件与物联网平台任意切换； 2、安全保护：支持断电自动保护记忆功能； 3、支持场景预设功能，最大支持16组场景； 4、处理器:ADISHARC 21489@450 MHz SIMD； 5、中控功能：1*RS232，1*RS485，4*GPIO，用于控制外部设备； 6、回声消除（AEC），尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 7、反馈抑制（AFC），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; 8、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 9、8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 10、支持物联网平台：实时查看设备在线状态；查看实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态；实时控制设备中控功能，远程操控设备音频矩阵切换，支持一键静音，调整每路音频增益控制音量大小。 |  |  |  |  |
| 11 | 声反馈抑制器 | 1、每通道具有24个可编程的滤波器； 2、立体声或独立的双通道处理； 3、可选择滤波器脱开时间； 4、滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高三段音乐滤波器； 5、输入通道测量表，每通道24段滤波器测量表（提供“音频设备监测软件”计算机软件著作权登记证书复印件）； 6、电子平衡的输入和输出端口XLR和TRS； 7、输入接口：2个； 8、输出接口：2个； 9、采样率：48KHz； 10、动态范围：>108dB，A计权； 11、总谐波失真+噪声：典型值0.003%，输出电平+4dBu，1KHz； 12、频率响应特性：20Hz—20KHz，±0.5dB； |  |  |  |  |
| 12 | 12路数字调音台 | 1、液晶显示屏/电容触摸屏。 2、100mm电动智控 3、12路输入： 8路Mic/Line模拟前级处理器( XLR母插头和1/4"TRS输入接口 )，1路ST立体声， 1路USB Media( U盘播音 )立体声、蓝牙播放或者PC声卡。 4、10路输出： 2路主输出（XLR平衡接口） 4路辅助输出AUX1~ AUX4（XLR平衡接口） 1路USB立体声录音或PC声卡录音 1路立体声监听（1/4"TRS立体声接口，16Ω最小阻抗耳机） 5、输入通道处理：模拟增益调节Gain、极性选择、4段参量均衡(PEQ)、高通滤波器、低通滤波器、噪声门、压限器。 6、输出通道处理：高通和低通滤波器、4段参量均衡(PEQ)、压限器、延时(最大500ms)。 7、U盘播放：支持MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE或FLAC文件格式。 8、录音功能：立体声双通道录音，对Main-L/R作为录音源。U盘录音或PC声卡录音。 9、PC声卡：播放和录音同步进行。48KHz/24bit，免安装驱动。 10、效果：1个专业效果器：Echo、Reverb、Echo+Reverb、Flanger、Stereo Delay共5类效果处理，快捷易用的用户预设Presets。 11、预设(Presets)：调音台预设：用户预设包括将所有调音台参数，从内部和U盘上储存或上传至调音台。 通道预设：用户通道预设可以从内部和U盘上储存或上传至调音台。 12、场景模式：可实现场景的【保存】/【调用】/【命名】/【导出】/【导入】。 13、啸叫抑制：动态啸叫和陷波啸叫抑制双模块。 14、自动混音：智能增益共享自适应算法。 15、外部控制 ：安卓或苹果IOS管理APP软件，通过Wi-Fi热点访问和控制调音台几乎所有参数，遥控操作轻松怡然。也可通过中控协议进行远程控制。 16、接口扩展：可接入USB Wi-Fi适配器。可接入USB Bluetooth适配器。 技术指标: 1、频率响应：20Hz～20kHz（+1dB，-3dB） 2、总谐波失真：≤0.1%@0dBu，20Hz～20kHz 3、信噪比：≥110dB 4、串音：≤-105dB（1kHz） 5、增益：≥67dB 6、最大输入电平：≥22dBu 7、最大输出电平：≥18dBu |  |  |  |  |
| 13 | 电源时序器 | 1、可控制电源路数：14路独立220V/20A交流电源和6路12V/1.5A直流电源；（提供实物接口照片佐证） 2、显示方式：LED屏+LED灯，实时显示电源电压动态精准显示； 3、控制功能：单机控制、多机联机控制、串口控制、远程控制； 4、保护功能：前面板配有80A空气开关，具有漏电保护功能； 5、报警功能：带有过欠压报警功能，当电源电压超过安全范围电压显示会闪烁； 6、按键和指示灯：每一路输出电源带独立控制按键和LED指示灯； 7、接口功能，前面板带有USB接口 |  |  |  |  |
| 14 | 辅材及安装 | 根据采购人会场情况提供设备安装所需要的所有配套音箱线、信号线、同轴线、电源线等辅助材料，并配合现场装修施工进度负责适时开展设备安装所需要的所有配套设备、线槽、线路铺设等工作。 |  |  |  |  |

（二）服务要求

1、质量要求：

（1）投标人提供的产品必须符合国家及有关行业标准，为原厂正品，质量三包，并符合采购人要求，如果因质量原因无法正常使用的，供货商应该在3天内无条件更换。如有发现伪劣产品，采购人有权单方面解除合同，拒付货款，并追究法律及经济责任。

（2）中标人对所有供应采购人货品承诺严格按照采购人要求保证质量、规格、数量以及供货期限执行，若未达到采购人要求，采购人有权拒收货，给采购人造成的经济损失由中标人承担。

2、施工进度要求：

（1）合同签订生效后，成交供应商应在7日内到施工现场进行现场查勘，并根据现场实际情况，结合会场装修效果出具施工图，要求明确标注设备点位、线路部署等信息。

（2）根据现场装修进度，适时进场进行隐蔽工程施工，包括设备安装所需要的所有配套设施、线槽、线路铺设等工作。

（3）根据项目进度要求，成交供应商应派专业技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格。对采购人的技术人员进行使用操作、设备维护、保养等技术的现场培训，直至采购人的主要是使管理和使用设备的人员不仅对设备有足够的认识，而且能完全胜任所承担的工作，确保设备安全可靠地运行。

（4）成交供应商进场施工期间，应征事先得采购人同意，确定施工时间、人数等信息，不得对现场装修造成破坏、造成装修返工等情况。

3、投标人的报价应包含货物、装卸、运输、配送、搬运就位、人工费用、安装调试、售后服务、劳务、管理、维护、保险、税收等等至交付采购人使用前产生的一切相关费用，为一次性综合报价。

4、产品存在瑕疵、损坏或者非正品的，中标人应在收到采购人通知之日当日完成产品的补发、更换，并自行承担所有费用。如因补发或更换产品造成采购人损失的，中标人应当赔偿损失。

5、中标人有正当理由需解除合同的，由双方协商确定；无正当理由需解除合同的，应支付采购人5000元违约金。

6、除不可抗力的因素外，若由于供应商原因导致供应商未按照交付时间完成交付（须符合招标文件验收标准），每逾期1天，供应商应按合同总金额的千分之一向采购人支付逾期交付的违约金，延期交付违约金的支付总额不得超过合同金额的百分之十。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

7、除不可抗力的因素外，若由于供应商原因导致逾期交付（须符合招标文件验收标准）达10天（含10天）以上，采购人有权单方解除双方合同，造成的一切损失由供应商承担，但供应商仍应按上述规定支付逾期违约金。

8、售后服务要求：

1.供应商须按招标文件的要求提供合格的、满足相关国家质量或技术标准的产品，承诺自终验收合格之日起提供2年保修期，终身有偿维护。（供应商应出具提供2年原厂免费维保服务承诺函，承诺函内容应注明项目名称、产品品牌、型号、数量，并加盖供应商公章，格式自拟）

2.质保期内，产品运行中发生任何故障，成交供应商应提供免费的维护保修；非因采购人操作不当造成需更换设备或零配件的，由成交供应商负责免费包修、包换。

（三）商务条件

1、交付地点：福建省福州市鼓楼区东大路省直东湖大院1号楼
2、交付时间：合同签定后30天内交货，并按采购人要求完成安装调试。
3、交付条件：验收合格。
4、是否收取履约保证金： 否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订生效后，成交供应商开具的等额的税务正式发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%。 |
| 2 | 50 | 设备安装调试完成且通过竣工验收后，成交供应商开具的等额的税务正式发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%。 |

7、验收

7.1到货验收：设备到货后采购人和成交供应商双方共同开箱验货，核对设备数量、品牌型号及外观等。成交供应商所供货须符合招标文件的要求，且是全新正品，符合国家质量标准的，通过正规渠道生产和销售的货物，货物的质量标准以原厂商在产品说明书中的规定为准，同时应当符合国家或行业标准。

7.2竣工验收：设备安装调试完成且上电正常运行一个月后，由采购人和成交供应商双方共同组织验收，验收合格由采购方签署验收报告。

7.3产品、材料应按生产厂家的产品出厂检验标准、采购文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。产品应按有关标准要求进行包装，交付时外包装盒须完好。在此期间，若发现货物因包装问题导致货物受损，中标人应无条件免费更换。

（四）其他事项

除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。