“2025年福建省无人驾驶航空器操作控制职业技能大赛”理论题库

单选题

1. 无人机驾驶员应严格遵守的职业道德规范内容包括

A. 遵守法律法规

B. 确保客户隐私安全

C. 谨慎对待飞行操作

D. 忽视当地法规规定

答案：A. 遵守法律法规

2. 无人机驾驶员职业道德规范中要求对航拍数据的处理

A. 公开未经许可的影像数据

B. 随意分享敏感信息

C. 尊重数据隐私保护

D. 删除所有航拍记录

答案：C. 尊重数据隐私保护

3. 职业道德规范对无人机驾驶员行为的核心要求

A. 只关注技术性能

B. 诚信守法

C. 优先完成任务

D. 不顾安全规则

答案：B. 诚信守法

4. 在职业道德规范中无人机驾驶员应该特别注意的方面

A. 优化航拍设备性能

B. 增加飞行次数

C. 不报告飞行事故

D. 维护公共安全

答案：D. 维护公共安全

5. 职业道德培养强调无人机驾驶员的基本责任

A. 遵守飞行规则

B. 追求高收益

C. 提高飞行速度

D. 优先完成私人任务

答案：A. 遵守飞行规则

6. 职业道德培养中无人机驾驶员需注意的关键技能

A. 盲目提升技术能力

B. 无视环境影响

C. 强化安全意识

D. 忽略法律要求

答案：C. 强化安全意识

7. 职业道德培养中无人机驾驶员应具备的职业素质

A. 探索无人机新用途

B. 注重个人业绩

C. 忽视团队协作

D. 尊重行业规范

答案：D. 尊重行业规范

8. 职业道德培养要求无人机驾驶员积极参加的活动

A. 商业化竞赛

B. 专业道德培训

C. 设备创新论坛

D. 非正式聚会

答案：B. 专业道德培训

9. 职业道德评价与考核中无人机驾驶员需重点考核的方面

A. 设备创新能力

B. 航拍技术熟练度

C. 遵守职业规范情况

D. 商业收入增长情况

答案：C. 遵守职业规范情况

10. 职业道德考核中对无人机驾驶员的主要评价标准

A. 是否具有诚信意识

B. 是否参加商业竞赛

C. 是否优先完成任务

D. 是否关注飞行速度

答案：A. 是否具有诚信意识

11. 职业道德评价强调对无人机驾驶员行为的监控重点

A. 专注飞行距离数据

B. 追求飞行时长记录

C. 完成任务效率

D. 遵守法律法规与公共安全

答案：D. 遵守法律法规与公共安全

12. 职业道德评价与考核制度对无人机驾驶员的基本要求

A. 追求市场竞争力

B. 注重团队合作与道德操守

C. 增强个人技术能力

D. 忽视行业发展规范

答案：B. 注重团队合作与道德操守

13. 职业道德实践中无人机驾驶员必须遵循的基本原则

A. 尊重公共安全

B. 优先追求效率

C. 避免数据共享

D. 增加飞行任务频率

答案：A. 尊重公共安全

14. 职业道德实践要求无人机驾驶员在任务中的行为规范

A. 确保任务完成

B. 遵守法律法规与道德要求

C. 突破禁飞区域

D. 确保设备最大负荷飞行

答案：B. 遵守法律法规与道德要求

15. 职业道德实践中无人机驾驶员需特别注意的数据处理行为

A. 公布商业机密

B. 忽视隐私保护

C. 保证数据合法合规处理

D. 删除关键数据

答案：C. 保证数据合法合规处理

16. 职业道德实践强调无人机驾驶员的合作与沟通能力

A. 单独完成任务

B. 关注技术发展

C. 忽略团队协调

D. 尊重团队合作与共享价值观

答案：D. 尊重团队合作与共享价值观

17. 遵纪守法要求无人机驾驶员在飞行任务中必须遵守的基本要求

A. 严格遵守相关法律法规

B. 优先完成商业任务

C. 避免与监管机构合作

D. 增加飞行频率

答案：A. 严格遵守相关法律法规

18. 爱岗敬业强调无人机驾驶员在工作中应具备的职业精神

A. 忽视工作环境

B. 全力以赴完成工作任务

C. 专注提升个人技能

D. 优先考虑个人利益

答案：B. 全力以赴完成工作任务

19. 忠于职守要求无人机驾驶员对待突发情况的正确做法

A. 忽视紧急事件报告

B. 遵从指令但不主动处理

C. 积极报告并妥善应对

D. 延迟处理问题

答案：C. 积极报告并妥善应对

20. 无人机驾驶员遵纪守法的行为表现主要体现在哪些方面

A. 优先个人利益

B. 随意调整飞行计划

C. 不重视法律风险

D. 遵守飞行区域及相关规定

答案：D. 遵守飞行区域及相关规定

21. 精益求精要求无人机驾驶员在操作中追求的目标

A. 提升操作精确度

B. 完成任务速度

C. 忽视细节影响

D. 增加飞行任务数量

答案：A. 提升操作精确度

22. 忠诚奉献要求无人机驾驶员的职业精神体现在哪些方面

A. 优先追求个人利益

B. 全心全意为团队和行业服务

C. 避免承担额外责任

D. 忽略团队目标

答案：B. 全心全意为团队和行业服务

23. 严于律己强调无人机驾驶员应如何规范自身行为

A. 放松对自己的要求

B. 依赖他人提醒

C. 严格遵守职业规范

D. 忽视工作纪律

答案：C. 严格遵守职业规范

24. 精益求精要求无人机驾驶员在任务中关注的重点

A. 忽视环境影响

B. 关注短期收益

C. 避免创新操作

D. 提高飞行安全和操作质量

答案：D. 提高飞行安全和操作质量

25. 吃苦耐劳精神要求无人机驾驶员在复杂任务中表现出的品质

A. 坚持不懈完成任务

B. 优先选择简单任务

C. 避免承担高难度任务

D. 专注完成部分目标

答案：A. 坚持不懈完成任务

26. 刻苦学习要求无人机驾驶员在技能提升中应具备的态度

A. 被动接受新知识

B. 主动钻研专业技术

C. 避免尝试新领域

D. 只专注已有技能

答案：B. 主动钻研专业技术

27. 勤奋钻研要求无人机驾驶员在工作中需注重的核心目标

A. 增加飞行任务数量

B. 确保任务快速完成

C. 深入探索无人机技术

D. 降低对技术的关注

答案：C. 深入探索无人机技术

28. 吃苦耐劳要求无人机驾驶员在任务中应具备的基本心态

A. 急于完成任务

B. 遇到困难立即放弃

C. 完成任务后忽视总结

D. 不畏艰难勇于挑战

答案：D. 不畏艰难勇于挑战

29. 谦虚谨慎要求无人机驾驶员在工作中体现的核心态度

A. 接受他人建议

B. 优先展现个人能力

C. 忽视团队意见

D. 强调个人权威

答案：A. 接受他人建议

30. 团结协作要求无人机驾驶员在团队中需要关注的关键点

A. 追求个人目标

B. 维护团队利益与合作

C. 避免与团队沟通

D. 独立完成所有工作

答案：B. 维护团队利益与合作

31. 主动配合强调无人机驾驶员与其他团队成员的工作方式

A. 选择性参与协作

B. 避免配合他人工作

C. 主动承担任务与沟通

D. 推卸工作责任

答案：C. 主动承担任务与沟通

32. 谦虚谨慎要求无人机驾驶员在飞行任务中的表现

A. 自夸个人能力

B. 忽视任务要求

C. 主动接受批评和改进

D. 不接受任何建议

答案：C. 主动接受批评和改进

33. 爱护设备要求无人机驾驶员日常操作中需关注的重点

A. 定期检查设备状态

B. 频繁更换设备配件

C. 只使用设备默认配置

D. 忽略设备日常维护

答案：A. 定期检查设备状态

34. 严守规范强调无人机驾驶员在任务执行中应遵循的要求

A. 随意调整飞行参数

B. 严格按照操作手册执行

C. 忽略任务指令

D. 优先考虑个人习惯

答案：B. 严格按照操作手册执行

35. 确保安全要求无人机驾驶员在飞行任务中需关注的核心

A. 优先完成任务目标

B. 增加飞行频率

C. 避免对地面设施造成影响

D. 忽视环境因素

答案：C. 避免对地面设施造成影响

36. 爱护设备的具体表现体现在无人机驾驶员的哪些行为

A. 提前检查设备电量

B. 不考虑天气影响

C. 延迟维护设备

D. 忽略设备异常提示

答案：A. 提前检查设备电量

37. 无人机飞行时对流层的气流特性对飞行的影响

A. 容易形成湍流

B. 有助于稳定飞行

C. 与飞行无关

D. 减少风速

答案：A. 容易形成湍流

38. 无人机驾驶员需要关注的关键天气因素

A. 温度

B. 风速

C. 空气湿度

D. 空气压力

答案：B. 风速

39. 雷雨天气对无人机飞行的主要风险

A. 增强飞行信号

B. 提高电池寿命

C. 减少飞行时间

D. 增加电磁干扰

答案：D. 增加电磁干扰

40. 无人机飞行前气象条件分析的重点

A. 飞行高度变化

B. 地面能见度

C. 降水概率

D. 高空气压变化

答案：C. 降水概率

41. 无人机的升力主要通过旋翼叶片的运动产生

A. 旋翼叶片的运动

B. 无人机的自身重量

C. 外部空气的温度

D. 电池能量的提供

答案：A. 旋翼叶片的运动

42. 空气动力学中的迎角是指气流与翼面之间的夹角

A. 翼展的宽度

B. 气流的速度

C. 气流与翼面之间的夹角

D. 空气的密度

答案：C. 气流与翼面之间的夹角

43. 无人机气动性能的优化可以通过减少机身阻力实现

A. 增加旋翼数量

B. 减少旋翼转速

C. 提高机身重量

D. 减少机身阻力

答案：D. 减少机身阻力

44. 无人机旋翼在空气中的作用类似于飞机的机翼

A. 类似于飞机的机翼

B. 提供推动力

C. 提供惯性力

D. 提供外部平衡力

答案：A. 类似于飞机的机翼

45. 飞行中无人机的升力与旋翼的转速密切相关

A. 升力与旋翼的转速相关

B. 升力与机身的重量相关

C. 升力由控制系统提供

D. 升力由机体材料决定

答案：A. 升力与旋翼的转速相关

46. 无人机通过调整旋翼的迎角来改变飞行高度

A. 通过增加机身重量改变高度

B. 通过增加旋翼数量改变高度

C. 调整旋翼的迎角改变高度

D. 通过减小空气阻力改变高度

答案：C. 调整旋翼的迎角改变高度

47. 机翼的气动外形设计是为了增强无人机的升力

A. 提高飞行速度

B. 减少空气阻力

C. 减轻机身重量

D. 增强升力

答案：D. 增强升力

48. 无人机的飞行稳定性依赖于空气动力和重心设计

A. 仅依赖空气动力

B. 依赖空气动力和重心设计

C. 仅依赖重心设计

D. 仅依赖飞行速度

答案：B. 依赖空气动力和重心设计

49. 无人机的无线电通信依赖电磁波的传播

A. 电磁波的传播

B. 声波的传播

C. 光波的传播

D. 水波的传播

答案：A. 电磁波的传播

50. 无人机的通信频率选择与干扰环境有关

A. 与飞行速度有关

B. 与干扰环境有关

C. 与机身重量有关

D. 与旋翼数量有关

答案：B. 与干扰环境有关

51. 无线电通信中调频技术可用于提高信号的抗干扰性

A. 增强信号的距离覆盖

B. 提高设备的能耗效率

C. 提高信号的抗干扰性

D. 降低设备的制造成本

答案：C. 提高信号的抗干扰性

52. 无人机与遥控器之间的通信通常采用双向传输模式

A. 单向传输模式

B. 无传输模式

C. 双向传输模式

D. 间歇传输模式

答案：D. 间歇传输模式

53. 无人机系统包括飞行器、地面站和通信系统

A. 飞行器、地面站和通信系统

B. 仅飞行器和地面站

C. 仅飞行器和通信系统

D. 仅地面站和传感器

答案：A. 飞行器、地面站和通信系统

54. 无人机的导航系统通常采用全球定位系统

A. 惯性导航系统

B. 全球定位系统

C. 无线电导航系统

D. 声波定位系统

答案：B. 全球定位系统

55. 动力系统是无人机提供飞行动力的核心部分

A. 通信系统

B. 导航系统

C. 动力系统

D. 控制系统

答案：C. 动力系统

56. 无人机的飞行稳定性由飞行控制系统实现

A. 导航系统

B. 动力系统

C. 通信系统

D. 飞行控制系统

答案：D. 飞行控制系统

57. 无人机系统操作规程中规定的起飞检查步骤

A. 检查电池电量是否充足

B. 确认是否连接互联网

C. 检查是否清理障碍物

D. 校准相机焦距

答案：A. 检查电池电量是否充足

58. 无人机系统操作规程中不属于飞行前检查的内容

A. 检查遥控器状态

B. 检查螺旋桨是否损坏

C. 检查气象条件

D. 确认货物重量是否过载

答案：D. 确认货物重量是否过载

59. 无人机系统操作规程对飞行高度的限制标准

A. 100米以下

B. 200米以下

C. 120米以下

D. 不超过天气允许高度

答案：C. 120米以下

60. 无人机系统操作规程要求的紧急返航措施

A. 直接关闭无人机电源

B. 启动一键返航功能

C. 降低飞行高度后手动操作

D. 远程切断动力系统

答案：B. 启动一键返航功能

61. 无人机应用知识中涉及的常用飞行模式

A. 自由飞行模式

B. 手动飞行模式

C. 程序控制模式

D. 紧急着陆模式

答案：C. 程序控制模式

62. 无人机应用知识要求的电池维护措施

A. 定期检查电池状态

B. 长期不使用时保持满电

C. 在高温环境下充电

D. 仅在必要时进行清洁

答案：A. 定期检查电池状态

63. 无人机应用知识中飞行任务的主要应用领域

A. 通讯基站维护

B. 农业植保作业

C. 室内巡检

D. 深海环境勘测

答案：B. 农业植保作业

64. 无人机应用知识中合法操作需要的最低年龄

A. 12岁

B. 14岁

C. 16岁

D. 18岁

答案：D. 18岁

65. 通用应急操作知识中无人机失去信号时的首要操作

A. 关闭无人机电源

B. 启动返航功能

C. 降低飞行高度

D. 等待自动重启

答案：B. 启动返航功能

66. 通用应急操作知识中无人机着陆时的风速限制

A. 小于5米/秒

B. 小于7米/秒

C. 小于10米/秒

D. 小于15米/秒

答案：C. 小于10米/秒

67. 通用应急操作知识中避免无人机飞行器撞击障碍物的主要方法

A. 开启避障功能

B. 减慢飞行速度

C. 增加飞行高度

D. 手动切换飞行模式

答案：A. 开启避障功能

68. 通用应急操作知识中电量低于多少时需要立即返航

A. 0.5

B. 0.4

C. 0.3

D. 0.2

答案：D. 0.2

69. 无人机维保知识中电池保养的正确操作方式

A. 定期进行充放电循环

B. 长时间保持电池满电状态

C. 在高温环境下充电

D. 使用后立即充电

答案：A. 定期进行充放电循环

70. 无人机维保知识中定期维护的核心部件

A. 飞行器机身

B. 遥控器电池

C. 螺旋桨

D. 云台相机

答案：C. 螺旋桨

71. 无人机维保知识中风沙环境使用后的清洁重点

A. 螺旋桨

B. 电机

C. 遥控器按键

D. 飞行器电池

答案：B. 电机

72. 无人机维保知识中检查飞行器固件更新的重要性

A. 优化飞行数据

B. 提高飞行速度

C. 延长电池续航时间

D. 修复潜在软件故障

答案：D. 修复潜在软件故障

73. 计算机操作基础知识中用于无人机飞行路径规划的软件

A. 图像处理软件

B. 数据分析软件

C. 地图绘制软件

D. 视频编辑软件

答案：C. 地图绘制软件

74. 计算机操作基础知识中常用的数据传输接口类型

A. USB

B. HDMI

C. VGA

D. RJ45

答案：A. USB

75. 计算机操作基础知识中无人机数据备份的最佳实践

A. 使用单一存储设备

B. 定期清除旧数据

C. 上传到社交媒体

D. 使用多重备份存储方案

答案：D. 使用多重备份存储方案

76. 计算机操作基础知识中硬件性能影响无人机数据处理效率的主要因素

A. 显示器分辨率

B. 处理器性能

C. 网络连接速度

D. 外设连接数量

答案：B. 处理器性能

77. 操作无人机时必须安装必要的软件工具

A. 必须安装

B. 可以选择性安装

C. 无需安装

D. 按需求安装

答案：A. 必须安装

78. 无人机软件使用中常见的航拍功能调整操作属于

A. 控制系统设置

B. 摄像头设置

C. 飞行数据设置

D. 地图工具使用

答案：B. 摄像头设置

79. 无人机软件升级的目的是

A. 提高飞行速度

B. 增加机身重量

C. 修复漏洞并提升功能

D. 提高摄像质量

答案：C. 修复漏洞并提升功能

80. 无人机软件的兼容性对设备性能的影响

A. 关键

B. 次要

C. 不相关

D. 无影响

答案：A. 关键

81. 无人机驾驶员在作业时应穿戴防护装备

A. 必须

B. 可以选择性穿戴

C. 不需要穿戴

D. 视天气情况决定

答案：A. 必须

82. 长时间操作无人机对驾驶员的身体负荷影响

A. 没有

B. 微小

C. 较大

D. 无法评估

答案：C. 较大

83. 无人机作业时建议佩戴的防护装备包含

A. 普通帽子

B. 专业防护头盔

C. 日常服装

D. 户外运动鞋

答案：B. 专业防护头盔

84. 作业环境中紫外线强烈时对无人机驾驶员的影响

A. 提高操作准确性

B. 提高作业效率

C. 无明显影响

D. 增加身体疲劳风险

答案：D. 增加身体疲劳风险

85. 无人机电池的正确使用方法能有效延长设备寿命

A. 定期充电维护

B. 频繁充放电

C. 长时间不使用

D. 充电时使用高温环境

答案：A. 定期充电维护

86. 无人机在飞行前应检查的设备包括

A. 摄像头和遥控器

B. 电池和飞行控制系统

C. 起落架和外壳

D. 作业计划和天气情况

答案：B. 电池和飞行控制系统

87. 无人机设备故障后应采取的第一步处理措施

A. 强制继续运行设备

B. 更换配件

C. 停止操作并检查原因

D. 寻求外部维修

答案：C. 停止操作并检查原因

88. 无人机设备使用过程中信号丢失的影响

A. 飞行精度提高

B. 设备续航能力增强

C. 数据采集效率提升

D. 设备失控导致飞行风险

答案：D. 设备失控导致飞行风险

89. 废旧电池处理方法中推荐的环保措施

A. 分类回收后交专业机构

B. 丢弃至垃圾填埋场

C. 高温焚烧处理

D. 用作建筑材料

答案：A. 分类回收后交专业机构

90. 燃油残渣的最佳处理方式

A. 直接倾倒至自然水体

B. 交由专业机构回收

C. 混入生活垃圾丢弃

D. 填埋至普通土壤

答案：B. 交由专业机构回收

91. 无人机农业操作产生的农业残液处理方式

A. 自然蒸发

B. 倒入河道

C. 制定专门回收与处置计划

D. 用作灌溉水源

答案：C. 制定专门回收与处置计划

92. 农业残液处理的环境风险

A. 完全没有风险

B. 仅对土壤影响大

C. 仅对水体影响大

D. 对生态环境影响复杂

答案：D. 对生态环境影响复杂

93. 《劳动法》对无人机驾驶员工作时间的规定

A. 每日不得超过8小时

B. 每日不得超过10小时

C. 每周不得超过50小时

D. 每月不得超过200小时

答案：A. 每日不得超过8小时

94. 无人机驾驶员享有的休息休假权利

A. 无休假权利

B. 按规定享受法定节假日和年休假

C. 仅按企业要求安排休息

D. 不得享有任何休假

答案：B. 按规定享受法定节假日和年休假

95. 劳动合同中无人机驾驶员的最低工资保障

A. 无最低工资标准

B. 由企业自由规定

C. 不得低于当地最低工资标准

D. 必须高于国家平均工资

答案：C. 不得低于当地最低工资标准

96. 无人机驾驶员职业健康权益的法律保障

A. 企业不承担任何健康责任

B. 企业需提供必要的职业健康检查

C. 企业可视情况提供健康保障

D. 企业需承担全部健康责任

答案：D. 企业需承担全部健康责任

97. 民用航空法对无人机驾驶员的资质要求

A. 必须持有有效的无人机驾驶执照

B. 不需要持任何执照

C. 仅需公司培训认证

D. 需持有其他交通工具驾照

答案：A. 必须持有有效的无人机驾驶执照

98. 无人机驾驶员操作飞行时的责任范围

A. 仅对自身安全负责

B. 对飞行过程中的第三方安全负责

C. 仅对无人机设备安全负责

D. 对飞行操作及设备全面负责

答案：D. 对飞行操作及设备全面负责

99. 民用航空法对无人机飞行区域的限制

A. 禁止在城区及敏感区域飞行

B. 允许在任何地方飞行

C. 需提前报备飞行区域

D. 飞行高度不得超过500米

答案：C. 需提前报备飞行区域

100. 民用航空法关于无人机驾驶员飞行记录的要求

A. 需全程记录飞行数据

B. 仅记录飞行开始和结束时间

C. 可选择性记录飞行信息

D. 无需记录飞行数据

答案：A. 需全程记录飞行数据

101. 安全生产法对无人机驾驶员的安全培训要求

A. 必须定期参加安全生产培训

B. 无需参加任何培训

C. 仅参加无人机驾驶技术培训

D. 培训次数由企业自主决定

答案：A. 必须定期参加安全生产培训

102. 安全生产法对无人机设备检查的规定

A. 需定期检查设备

B. 仅在设备故障时检查

C. 企业可视情况决定检查频率

D. 设备检查由驾驶员自行决定

答案：A. 需定期检查设备

103. 安全生产法中关于无人机驾驶员的紧急救援义务

A. 无需承担任何紧急救援义务

B. 仅需通知相关部门

C. 应协助开展紧急救援工作

D. 全面负责救援工作

答案：C. 应协助开展紧急救援工作

104. 无人机驾驶员发生事故时的报告要求

A. 应立即报告相关主管部门

B. 可在事故处理后报告

C. 报告与否由企业决定

D. 仅需向公司汇报

答案：A. 应立即报告相关主管部门

105. 行政许可法对无人机驾驶员执照审批的要求

A. 必须通过法定审批程序

B. 企业可以自行决定发放执照

C. 不需要通过任何审批程序

D. 仅需向地方政府备案

答案：A. 必须通过法定审批程序

106. 行政许可法对无人机驾驶员从事商业活动的规定

A. 必须申请相关许可

B. 仅需登记驾驶员身份

C. 无需申请许可即可从事商业活动

D. 仅需报告民航管理部门

答案：A. 必须申请相关许可

107. 行政许可法规定无人机驾驶员执照审批的有效期限

A. 不得超过一年

B. 不得超过三年

C. 由具体行政部门依法确定

D. 无时间限制

答案：C. 由具体行政部门依法确定

108. 无人机驾驶员对行政许可决定的异议处理途径

A. 可申请行政复议或提起行政诉讼

B. 无权提出异议

C. 需听从行政部门最终决定

D. 仅能申请行政复议

答案：A. 可申请行政复议或提起行政诉讼

109. 飞行基本规则对无人机驾驶员飞行高度的限制

A. 不得超过120米

B. 不得超过500米

C. 允许根据需求自行决定飞行高度

D. 必须在规定的飞行走廊范围内

答案：A. 不得超过120米

110. 飞行基本规则对无人机驾驶员飞行区域的要求

A. 禁止在人员密集区域上空飞行

B. 可在任何区域进行飞行

C. 需提前申报飞行区域

D. 仅需避开机场空域

答案：C. 需提前申报飞行区域

111. 飞行基本规则对无人机驾驶员飞行前检查的规定

A. 必须完成设备安全检查

B. 不需要进行任何检查

C. 检查视情况决定

D. 检查项目由驾驶员自行确定

答案：A. 必须完成设备安全检查

112. 飞行基本规则对无人机驾驶员夜间飞行的规定

A. 需要特别许可

B. 允许自由飞行

C. 必须关闭飞行灯

D. 无需任何特别要求

答案：A. 需要特别许可

113. 轻小无人机运行规定要求无人机驾驶员飞行前的注册

A. 必须完成无人机实名注册

B. 无需进行任何注册

C. 注册由运营方代为办理

D. 注册仅在特殊情况下要求

答案：A. 必须完成无人机实名注册

114. 轻小无人机运行规定对无人机驾驶员飞行视距的要求

A. 必须在目视范围内飞行

B. 可使用设备辅助超视距飞行

C. 无限制飞行距离

D. 飞行距离由驾驶员自行决定

答案：A. 必须在目视范围内飞行

115. 轻小无人机运行规定对无人机驾驶员责任保险的要求

A. 需购买第三者责任保险

B. 不需要购买任何保险

C. 保险仅对商业用途要求

D. 保险可视情况选择

答案：A. 需购买第三者责任保险

116. 轻小无人机运行规定对无人机驾驶员多机同时操作的限制

A. 每人最多同时操作一架无人机

B. 每人最多同时操作三架无人机

C. 允许同时操作多架无人机

D. 不允许任何多机操作

答案：D. 不允许任何多机操作

117. 无人机驾驶员必须接受何种飞行训练

A. 基本飞行技能训练

B. 专业特技飞行训练

C. 国际飞行技巧课程

D. 飞行模拟课程

答案：A. 基本飞行技能训练

118. 根据《民用无人机驾驶员管理规定》，以下哪项是无人机驾驶员的义务

A. 仅记录飞行日志

B. 遵守飞行规则

C. 每月上交报告

D. 接受定期审查

答案：B. 遵守飞行规则

119. 民用无人机驾驶员需要具备何种执照

A. 驾驶员私照

B. 飞行教练证

C. 无人机驾驶执照

D. 无需持有执照

答案：C. 无人机驾驶执照

120. 以下哪种情况下无人机驾驶员不得起飞

A. 夜间飞行

B. 可见飞行范围内

C. 有风速小于5米每秒

D. 在管制空域内

答案：D. 在管制空域内

121. 无人机驾驶员应遵守的法律包含通用航空相关法律

A. 通用航空相关法律

B. 个人隐私保护法律

C. 航空意外处理规则

D. 国际无人机技术公约

答案：A. 通用航空相关法律

122. 无人机驾驶员进行航拍任务时需了解的地方法规

A. 数据保护法

B. 电子设备使用标准

C. 空域开放信息

D. 地面救援标准

答案：C. 空域开放信息

123. 无人机驾驶员操控无人机破坏庄稼时可能承担的法律责任

A. 行政处罚

B. 刑事责任

C. 民事赔偿

D. 教育处分

答案：C. 民事赔偿

124. 在进行商业无人机飞行时驾驶员需确保的内容

A. 操作符合相关法律

B. 仅需具备驾驶资质

C. 通知相关监管部门

D. 无需额外许可

答案：D. 无需额外许可

125. 无人机在航拍过程中电量不足时应采取的措施

A. 继续航拍

B. 紧急返航航线

C. 降低飞行速度

D. 更换电池

答案：B. 紧急返航航线

126. 无人机在航拍过程中遇到突发情况时应首先进行什么操作

A. 规划紧急规避

B. 继续拍摄

C. 等待指令

D. 降低高度

答案：A. 规划紧急规避

127. 无人机在航拍过程中遇到强风时应如何处理

A. 继续航拍

B. 降低高度

C. 等待风速减弱

D. 规划紧急规避

答案：D. 规划紧急规避

128. 无人机在航拍过程中遇到紧急情况时应如何选择降落点

A. 立即降落在当前位置

B. 降落在预先规划好的紧急降落点

C. 降落在最近的建筑物顶部

D. 降落在水面上

答案：B. 降落在预先规划好的紧急降落点

129. 无人机驾驶员在航拍前应如何规划紧急降落点位置

A. 选择开阔且无障碍物的区域

B. 选择人群密集的区域

C. 选择建筑物顶部

D. 选择水面上方

答案：A. 选择开阔且无障碍物的区域

130. 无人机航拍任务中，飞行高度的选择主要取决于什么因素

A. 拍摄对象的类型

B. 无人机的电池容量

C. 飞行员的经验

D. 天气状况

答案：A. 拍摄对象的类型

131. 无人机航拍任务中，如何确保飞行安全

A. 选择开阔的飞行区域

B. 定期更换无人机电池

C. 遵守飞行法规和限制

D. 使用高分辨率摄像头

答案：C. 遵守飞行法规和限制

132. 在进行无人机航拍任务前，飞行员需要检查的关键设备是

A. 无人机的外观

B. 无人机的电池

C. 无人机的摄像头

D. 无人机的遥控器

答案：B. 无人机的电池

133. 在制订无人机航拍任务计划时，首先需要确定的是什么

A. 飞行路线

B. 拍摄目标

C. 飞行高度

D. 天气情况

答案：B. 拍摄目标

134. 无人机航拍任务中，选择合适的飞行高度应考虑的主要因素是什么

A. 拍摄目标的清晰度

B. 无人机的电池续航时间

C. 飞行区域的天气情况

D. 无人机的飞行速度

答案：A. 拍摄目标的清晰度

135. 无人机航拍任务中，如何确保拍摄画面的稳定性

A. 增加飞行速度

B. 减少飞行高度

C. 使用三轴稳定器

D. 选择晴朗天气

答案：C. 使用三轴稳定器

136. 无人机航拍任务计划中，选择飞行路线时应考虑的主要因素是什么

A. 地形地貌

B. 天气情况

C. 飞行高度

D. 飞行速度

答案：A. 地形地貌

137. 无人机航拍任务中，如何确保拍摄区域的覆盖率

A. 增加飞行高度

B. 规划合理的航线

C. 减少飞行速度

D. 使用高分辨率相机

答案：B. 规划合理的航线

138. 制定无人机航线优化方案时需要优先考虑的因素是什么

A. 无人机的品牌

B. 飞行安全性

C. 拍摄设备的分辨率

D. 飞行时间

答案：B. 飞行安全性

139. 无人机航拍时选择最佳飞行高度的主要因素是什么

A. 拍摄目标的清晰度

B. 无人机的电池续航时间

C. 飞行区域的天气情况

D. 无人机的飞行速度

答案：A. 拍摄目标的清晰度

140. 在无人机航拍过程中，哪种天气条件最不利于飞行

A. 大风

B. 晴天

C. 阴天

D. 小雨

答案：A. 大风

141. 无人机在高温天气下飞行时需要注意什么

A. 电池电量

B. 飞行高度

C. 电机过热

D. 飞行速度

答案：C. 电机过热

142. 无人机飞行时遇到雷雨天气应采取什么措施

A. 继续飞行

B. 立即降落

C. 飞到更高的高度

D. 飞到更远的地方

答案：B. 立即降落

143. 在进行无人机航拍时，哪种天气条件最适合飞行

A. 晴朗无风

B. 大风

C. 小雨

D. 大雪

答案：A. 晴朗无风

144. 无人机在高海拔地区飞行时，哪种情况最有可能发生

A. 电池续航时间增加

B. 飞行速度加快

C. 飞行稳定性下降

D. 信号增强

答案：C. 飞行稳定性下降

145. 在评估生活设施对无人机飞行的影响时，哪种设施最容易引起飞行安全问题

A. 公园

B. 高压电线

C. 停车场

D. 游泳池

答案：B. 高压电线

146. 以下哪种生产设施对无人机航拍的影响最小

A. 工厂烟囱

B. 高压电塔

C. 仓库

D. 建筑工地

答案：C. 仓库

147. 评估现场生产设施对无人机飞行的影响时，以下哪项是最重要的

A. 电磁干扰

B. 噪音污染

C. 视觉障碍

D. 气味影响

答案：A. 电磁干扰

148. 无人机航拍时遇到强风的情况下，其他飞行工具的出现会对无人机产生什么影响

A. 减少飞行噪音

B. 增加飞行速度

C. 增加飞行风险

D. 提高图像质量

答案：C. 增加飞行风险

149. 无人机在航拍时遇到其他飞行工具时应采取什么措施

A. 继续飞行

B. 立即降落

C. 加速飞行

D. 改变飞行路线

答案：B. 立即降落

150. 评估无人机航拍作业对环境影响时，以下哪项是最重要的考虑因素

A. 飞行区域的生态敏感性

B. 无人机的电池类型

C. 操作人员的经验

D. 飞行速度

答案：A. 飞行区域的生态敏感性

151. 无人机航拍作业中，哪种因素对环境影响最大

A. 飞行高度

B. 噪音污染

C. 飞行时间

D. 天气条件

答案：B. 噪音污染

152. 无人机航拍作业中，如何减少对野生动物的干扰

A. 增加飞行频率

B. 使用更大的无人机

C. 选择合适的飞行时间

D. 降低飞行高度

答案：C. 选择合适的飞行时间

153. 无人机起飞前需要检查的项目包括

A. 仅检查电池电量

B. 检查电池电量、螺旋桨和遥控器

C. 仅检查飞行计划

D. 仅检查螺旋桨

答案：B. 检查电池电量、螺旋桨和遥控器

154. 飞行前检查单中哪一项是检查电池电量

A. 检查电池电量

B. 检查螺旋桨

C. 检查遥控器

D. 检查飞行计划

答案：A. 检查电池电量

155. 无人机在飞行前检查中发现螺旋桨有裂痕应该如何处理

A. 用胶带修补

B. 更换螺旋桨

C. 继续使用

D. 用胶水粘合

答案：B. 更换螺旋桨

156. 无人机在飞行前检查中发现电池电量不足应该如何处理

A. 更换电池

B. 继续飞行

C. 等待电池自行恢复

D. 关闭无人机

答案：A. 更换电池

157. 无人机驾驶员在起飞前报备的主要目的是

A. 获取飞行许可

B. 确保无人机状态良好

C. 确保飞行安全

D. 记录飞行数据

答案：C. 确保飞行安全

158. 无人机驾驶员在起飞前报备时需要使用什么

A. 普通语言

B. 专业术语

C. 手势

D. 灯光信号

答案：B. 专业术语

159. 在紧急情况下无人机失去控制时，首先应该采取的措施是什么

A. 立即切断电源

B. 尝试重新连接遥控器

C. 等待无人机自动降落

D. 呼叫地面支援

答案：B. 尝试重新连接遥控器

160. 在紧急情况下无人机电池电量不足时，最优先的操作是什么

A. 继续飞行完成任务

B. 立即返航

C. 降低飞行高度

D. 更换电池

答案：B. 立即返航

161. 在紧急情况下无人机遇到强风时，应该如何处理

A. 继续飞行

B. 增加飞行高度

C. 降低飞行高度并返航

D. 关闭无人机

答案：C. 降低飞行高度并返航

162. 在紧急情况下无人机失去控制时，应该立即采取的措施是

A. 关闭电源

B. 联系地面控制中心

C. 启动自动返航功能

D. 尝试手动控制

答案：C. 启动自动返航功能

163. 在紧急情况下操控无人机着陆时，首先应该检查什么

A. 电池电量

B. GPS信号

C. 风速

D. 摄像头状态

答案：A. 电池电量

164. 无人机在飞行过程中遇到突发情况应如何处理

A. 立即降落

B. 保持冷静并根据飞行计划调整

C. 关闭电源

D. 联系地面控制

答案：B. 保持冷静并根据飞行计划调整

165. 无人机在起飞前需要进行哪些检查

A. 电池电量

B. 飞行计划

C. 天气状况

D. 飞行高度

答案：A. 电池电量

166. 无人机驾驶员在降落后报备时应向哪个部门进行报备

A. 地面控制中心

B. 空管部门

C. 飞行调度中心

D. 航空公司

答案：B. 空管部门

167. 无人机驾驶员在降落后报备的内容不包括以下哪项

A. 飞行时间

B. 飞行高度

C. 飞行路线

D. 飞行员姓名

答案：D. 飞行员姓名

168. 无人机驾驶员在航拍时发现飞行状态异常应首先采取的措施

A. 继续飞行

B. 立即返航

C. 联系地面控制站

D. 检查设备

答案：B. 立即返航

169. 无人机驾驶员在飞行过程中如何通过飞行状态监控反馈识别紧急情况信息

A. 实时监控飞行数据

B. 依靠地面控制站

C. 通过目视观察

D. 等待自动报警

答案：A. 实时监控飞行数据

170. 无人机在航拍过程中遇到强风时应采取的紧急处理措施是什么

A. 继续飞行

B. 立即降落

C. 飞向高空

D. 飞向低空

答案：B. 立即降落

171. 无人机在飞行过程中突然失去控制时应采取的紧急处理措施是什么

A. 立即切断电源

B. 尝试重新连接遥控器

C. 等待无人机自行恢复

D. 联系地面控制中心

答案：B. 尝试重新连接遥控器

172. 无人机在航拍过程中遇到突发情况应如何处理

A. 按照应急处理预案处理紧急情况

B. 立即降落

C. 继续飞行

D. 联系地面控制中心

答案：A. 按照应急处理预案处理紧急情况

173. 无人机在航拍过程中遇到恶劣天气应如何应对

A. 按照应急处理预案处理紧急情况

B. 继续飞行

C. 立即返航

D. 降低飞行高度

答案：A. 按照应急处理预案处理紧急情况

174. 无人机在航拍过程中电量不足时，正确的操作指令是

A. 立即返航

B. 继续拍摄

C. 降低飞行速度

D. 更换电池

答案：A. 立即返航

175. 在无人机航拍过程中，遇到紧急情况时应立即采取的操作指令是

A. 立即返航

B. 继续飞行

C. 降低高度

D. 悬停

答案：A. 立即返航

176. 无人机在飞行过程中出现失控现象时，正确的操作指令是

A. 关闭电源

B. 继续飞行

C. 手动控制

D. 启动自动返航

答案：D. 启动自动返航

177. 无人机在航拍过程中如果电池电量不足且没有预案，应该如何处理

A. 立即返航

B. 继续拍摄直到电量耗尽

C. 寻找最近的安全降落地点

D. 联系地面控制人员请求支援

答案：A. 立即返航

178. 无人机在航拍过程中遇到突发无预案紧急情况时，首先应该采取的措施是什么

A. 立即返航

B. 继续拍摄

C. 联系地面控制人员

D. 降低飞行高度

答案：A. 立即返航

179. 无人机在航拍过程中遇到突发天气变化且没有预案，应该如何处理

A. 继续飞行

B. 降低飞行高度

C. 立即返航

D. 联系地面控制人员

答案：C. 立即返航

180. 无人机坠毁后，报告上级时需要提供哪些信息

A. 无人机型号

B. 坠毁地点和时间

C. 天气情况

D. 飞行计划

答案：B. 坠毁地点和时间

181. 无人机坠毁后，现场处置的关键步骤是什么

A. 检查无人机电池

B. 记录目击者信息

C. 隔离现场

D. 联系维修人员

答案：C. 隔离现场

182. 无人机坠毁后，第一步应该做什么

A. 确保现场安全

B. 立即报告上级

C. 拍摄现场照片

D. 检查无人机损坏情况

答案：A. 确保现场安全

183. 在无人机航拍过程中，如何使用专业术语下达悬停指令

A. 停留

B. 暂停

C. 悬停

D. 停止

答案：C. 悬停

184. 无人机航拍时，如何使用专业术语下达降落指令

A. 降落

B. 着陆

C. 下降

D. 停飞

答案：B. 着陆

185. 在无人机航拍过程中，如何使用专业术语下达起飞指令

A. 起飞

B. 升空

C. 飞行

D. 启动

答案：A. 起飞

186. 使用航拍无人机进行影视级拍摄时，最重要的因素是什么

A. 稳定性

B. 速度

C. 重量

D. 价格

答案：A. 稳定性

187. 在影视级拍摄中，选择无人机时需要特别注意的技术参数是什么

A. 飞行时间

B. 最大速度

C. 摄像头分辨率

D. 遥控距离

答案：C. 摄像头分辨率

188. 无人机航拍作业中，如何处理拍摄过程中出现的图像抖动

A. 增加飞行速度

B. 使用防抖设备

C. 降低飞行高度

D. 更换拍摄设备

答案：B. 使用防抖设备

189. 在航拍作业中，如何确保拍摄结果的稳定性

A. 使用高分辨率相机

B. 选择合适的拍摄时间

C. 保持飞行器的稳定

D. 定期维护无人机

答案：C. 保持飞行器的稳定

190. 无人机航拍作业中，哪项因素对拍摄结果影响最大

A. 天气条件

B. 无人机型号

C. 飞行高度

D. 操作员经验

答案：A. 天气条件

191. 无人机航拍过程中如何避免干扰信号

A. 使用屏蔽设备

B. 更换频率

C. 远离干扰源

D. 增加天线

答案：C. 远离干扰源

192. 无人机航拍时如何确保飞行安全

A. 选择开阔地带

B. 避开人群和建筑物

C. 在高空飞行

D. 在低空飞行

答案：B. 避开人群和建筑物

193. 无人机航拍前需要进行哪些准备工作

A. 检查无人机电池电量

B. 检查无人机螺旋桨

C. 检查无人机遥控器

D. 检查无人机摄像头

答案：A. 检查无人机电池电量

194. 无人机驾驶员在航拍前需要做哪些准备工作

A. 根据维护方案及标准编制维护作业手册

B. 随意检查设备

C. 不需要特别准备

D. 只检查电池电量

答案：A. 根据维护方案及标准编制维护作业手册

195. 无人机航拍时应遵循哪些维护方案及标准

A. 根据维护方案及标准编制维护作业手册

B. 根据个人经验进行维护

C. 不需要特别的维护

D. 只在出现问题时进行维护

答案：A. 根据维护方案及标准编制维护作业手册

196. 无人机在进行航拍前需要检查哪些部件

A. 电池和螺旋桨

B. 机身颜色

C. 遥控器外观

D. 存储卡容量

答案：A. 电池和螺旋桨

197. 无人机在航拍过程中出现信号丢失应采取的措施是什么

A. 继续飞行

B. 立即降落

C. 启动返航功能

D. 关闭电源

答案：C. 启动返航功能

198. 无人机保养作业流程中最重要的步骤是什么

A. 清洁机身

B. 检查电池电量

C. 更换螺旋桨

D. 更新固件

答案：B. 检查电池电量

199. 无人机电池保养的最佳频率是什么

A. 每周一次

B. 每月一次

C. 每季度一次

D. 每年一次

答案：A. 每周一次

200. 无人机在高温环境下飞行时需要特别注意什么

A. 飞行高度

B. 飞行速度

C. 电池温度

D. 飞行时间

答案：C. 电池温度

201. 无人机在进行航拍前需要检查的关键部件有哪些

A. 螺旋桨

B. 电池

C. 相机

D. 遥控器

答案：B. 电池

202. 无人机驾驶员在检查地面控制系统时应注意哪些外观缺陷

A. 裂纹和损坏

B. 颜色变化

C. 重量变化

D. 声音异常

答案：A. 裂纹和损坏

203. 地面控制系统的外观检查包括哪些内容

A. 软件更新

B. 信号强度

C. 外壳完整性

D. 电池电量

答案：C. 外壳完整性

204. 无人机在航拍前需要检查哪些辅助设备的外观

A. 电池

B. 摄像头

C. 螺旋桨

D. 机身

答案：B. 摄像头

205. 无人机在飞行过程中地面控制系统失去响应的原因是什么

A. 电池电量不足

B. 通信链路故障

C. 天气原因

D. 飞行高度过高

答案：B. 通信链路故障

206. 地面控制系统在无人机飞行中的主要作用是什么

A. 实时监控和控制无人机

B. 提供飞行数据记录

C. 进行天气预报

D. 提供导航信息

答案：A. 实时监控和控制无人机

207. 无人机驾驶员在航拍过程中应如何避免地面控制系统的干扰

A. 选择开阔的拍摄区域

B. 频繁更换飞行高度

C. 关闭地面控制系统

D. 使用备用无人机

答案：A. 选择开阔的拍摄区域

208. 无人机驾驶员在航拍过程中如何确保辅助设备的正常工作

A. 定期更换电池

B. 频繁重启设备

C. 定期检查设备状态

D. 减少设备使用

答案：C. 定期检查设备状态

209. 无人机在飞行过程中出现图传信号中断，最可能的原因是什么

A. 电池电量不足

B. 飞行高度过高

C. 图传设备故障

D. 天气恶劣

答案：C. 图传设备故障

210. 无人机在飞行过程中突然失去动力，最有可能的原因是什么

A. 电池过热

B. 电池电量耗尽

C. 电机故障

D. 螺旋桨损坏

答案：B. 电池电量耗尽

211. 无人机驾驶员在选择紧急降落点时应优先考虑的因素是什么

A. 降落点的美观程度

B. 降落点的距离

C. 降落点的安全性

D. 降落点的便利性

答案：C. 降落点的安全性

212. 无人机航拍任务计划中，飞行前检查的主要内容包括哪些

A. 电池电量

B. 相机设置

C. 飞行器状态

D. 飞行计划

答案：C. 飞行器状态

213. 无人机航拍过程中如何确保拍摄画面的稳定性

A. 增加飞行速度

B. 减少飞行高度

C. 使用云台稳定器

D. 更换拍摄设备

答案：C. 使用云台稳定器

214. 无人机飞行时，哪种环境因素对飞行影响最大

A. 温度

B. 风速

C. 湿度

D. 光照

答案：B. 风速

215. 在无人机航拍过程中，直升机的出现可能会对无人机产生什么影响

A. 干扰无人机的飞行稳定性

B. 提高无人机的飞行高度

C. 延长无人机的飞行时间

D. 减少无人机的电池消耗

答案：A. 干扰无人机的飞行稳定性

216. 无人机飞行前检查单的主要目的是

A. 提高飞行速度

B. 减少电池消耗

C. 确保飞行安全

D. 增加飞行时间

答案：C. 确保飞行安全

217. 无人机在飞行前检查中发现GPS信号弱应该如何处理

A. 忽略信号继续飞行

B. 关闭GPS功能

C. 更换飞行地点

D. 重新启动无人机

答案：C. 更换飞行地点

218. 无人机驾驶员在起飞前需要向哪个部门进行报备

A. 空管部门

B. 气象部门

C. 公安部门

D. 交通部门

答案：A. 空管部门

219. 无人机在紧急情况下着陆时，最优先选择的着陆地点是

A. 水面

B. 空旷平地

C. 树丛

D. 建筑物顶

答案：B. 空旷平地

220. 无人机在航拍时如何确保画面稳定

A. 增加飞行速度

B. 减少飞行高度

C. 使用三轴云台

D. 手动调整镜头

答案：C. 使用三轴云台

221. 无人机驾驶员在降落后向空管部门报备时应使用什么专业术语

A. 降落完成

B. 任务结束

C. 飞行结束

D. 降落报告

答案：A. 降落完成

222. 无人机驾驶员在飞行状态监控中发现电池电量低于安全值应如何处理

A. 继续任务

B. 更换电池

C. 立即返航

D. 降低飞行高度

答案：C. 立即返航

223. 无人机在飞行过程中电池电量不足时应采取的紧急处理措施是什么

A. 继续飞行

B. 飞向目的地

C. 立即返航

D. 等待电池充电

答案：C. 立即返航

224. 无人机在航拍时突然失去控制应首先采取的措施

A. 按照应急处理预案处理紧急情况

B. 关闭电源

C. 尝试重新连接

D. 等待自动恢复

答案：A. 按照应急处理预案处理紧急情况

225. 无人机驾驶员在进行航拍时，应该优先考虑的安全措施是什么

A. 电池续航

B. 避障系统

C. 拍摄角度

D. 飞行高度

答案：B. 避障系统

226. 无人机航拍过程中如何确保设备正常运行

A. 根据维护方案及标准编制维护作业手册

B. 依靠飞行经验

C. 随时观察设备状态

D. 不需要特别关注

答案：A. 根据维护方案及标准编制维护作业手册

227. 无人机驾驶员在航拍过程中如何诊断控制链路故障

A. 检查飞行器电池

B. 调整飞行高度

C. 检查地面控制系统

D. 更换通信设备

答案：C. 检查地面控制系统

228. 无人机驾驶员在航拍前应检查哪些设备

A. 无人机外观

B. 地面控制系统

C. 辅助设备外观

D. 所有设备

答案：D. 所有设备

229. 无人机在飞行过程中出现失控现象，最可能的原因是什么

A. 遥控器信号干扰

B. 电池电量不足

C. GPS信号丢失

D. 天气恶劣

答案：A. 遥控器信号干扰

230. 无人机驾驶员在执行作业前，首先需要做什么？

A. 梳理作业方案

B. 熟悉无人机操作

C. 确定飞行路线

D. 检查无人机设备

答案：A. 梳理作业方案

231. 10倍红外吊舱的重量通常不超过多少千克？

A. 1.2千克

B. 1.45千克

C. 2千克

D. 0.5千克

答案：A. 1.2千克

232. 正射航测相机常用于哪些任务？

A. 消防救援

B. 地质勘探

C. 农业估产、土地资源监测等

D. 空中表演

答案：D. 空中表演

233. 无人机作业人员中，负责任务设备预先准备与设置的是？

A. 飞行指挥

B. 起降操作员

C. 航线操作员

D. 任务操作员

答案：D. 任务操作员

234. 无人机飞行准备阶段，飞行指挥需要做什么？

A. 登记人员及任务信息

B. 安装无人机设备

C. 监控飞行状态

D. 处理废液

答案：A. 登记人员及任务信息

235. 无人机离地/发射阶段，主要由谁执行发射程序？

A. 飞行指挥

B. 起降操作员

C. 航线操作员

D. 任务操作员

答案：B. 起降操作员

236. 无人机飞行任务通常分为几个阶段？

A. 5个

B. 3个

C. 7个

D. 10个

答案：C. 7个

237. 无人机飞行指挥程序中，哪个阶段需要监控飞行状态？

A. 飞行准备阶段

B. 接地/回收阶段

C. 数据处理阶段

D. 爬升、巡航、下降阶段

答案：D. 爬升、巡航、下降阶段

238. 固定翼无人机在返航后，如何进入预设的起落航线？

A. 直接降落

B. 从第四转弯点直接进入第五边

C. 悬停后手动操作

D. 自动悬停等待指令

答案：B. 从第四转弯点直接进入第五边

239. 无人机进行任务载荷测试操作主要在哪个阶段进行？

A. 飞行准备阶段

B. 离地/发射阶段

C. 巡航阶段

D. 接地/回收阶段

答案：A. 飞行准备阶段

240. 多旋翼无人机在巡航阶段，如何设定要前往的航线、航点？

A. 单击“起飞”按钮

B. 双击“返航”按钮

C. 呼出飞控软件航线二级菜单设定

D. 双击“降落”按钮

答案：C. 呼出飞控软件航线二级菜单设定

241. 无人机作业完成后，对作业任务完成情况进行检查和处理是在哪个阶段？

A. 飞行准备阶段

B. 离地/发射阶段

C. 巡航阶段

D. 数据处理与系统维护阶段

答案：D. 数据处理与系统维护阶段

242. 无人机飞行过程中，若遇到兴趣点想持续观察，可利用什么功能完成？

A. 悬停

B. 盘旋

C. 返航

D. 降落

答案：B. 盘旋

243. 无人机进行航拍任务时，若需要获取清晰视频影像，且文件量均衡，分辨率一般采用？

A. 高清

B. 准高清

C. 标清

D. 8K

答案：A. 高清

244. 无人机执行复杂作业任务时，可能需要对任务进行分割，选择多架甚至多种类型的无人机，这体现了什么原则？

A. 单一任务原则

B. 简单任务原则

C. 低成本原则

D. 任务分割与多样化原则

答案：D. 任务分割与多样化原则

245. 无人机飞行指挥在飞行准备阶段，最重要的工作是什么？

A. 登记人员信息

B. 安装无人机设备

C. 对各系统进行重点项目检查和测试

D. 监控飞行环境

答案：C. 对各系统进行重点项目检查和测试

246. 无人机起飞前，若磁罗盘出现超限情况，通常通过什么方式解决？

A. 一般校准

B. 更换磁罗盘

C. 检查干扰源

D. 重新规划航线

答案：A. 一般校准

247. 无人机飞行过程中，若遇到低电压情况，会有哪种保护措施？

A. 直接降落

B. 低电压保护措施

C. 自动返航

D. 人工干预

答案：B. 低电压保护措施

248. 无人机进行航拍任务时，若任务设备较专业、较重，通常选择哪级多旋翼无人机？

A. Ⅱ级

B. Ⅲ级

C. Ⅳ级

D. V级或无人直升机

答案：D. V级或无人直升机

249. 无人机飞行准备阶段，飞行指挥需要指挥地勤进行哪些检查？

A. 飞行环境检查

B. 航线规划

C. 磁罗盘校准

D. 飞行前检查（包括机体、机载设备、通信等）

答案：D. 飞行前检查（包括机体、机载设备、通信等）

250. 无人机在接地/回收阶段，主要执行什么操作？

A. 发射程序

B. 航线规划

C. 数据处理

D. 回收程序

答案：D. 回收程序

251. 无人机进行航拍任务时，若需要获取特写影像，常选择哪种相机？

A. 标准镜头相机

B. 运动相机

C. 长焦镜头相机

D. 广角镜头相机

答案：C. 长焦镜头相机

252. 无人机进行巡视任务时，若需要对城市小区、村庄、森林进行简单普查巡视，并对可能出现的火情进行即时监控，通常选择哪种任务载荷？

A. 10倍红外吊舱

B. 30倍双光吊舱

C. 喊话系统

D. 灭火弹投放系统

答案：A. 10倍红外吊舱

253. 无人机飞行过程中，若遇到动力失效情况，会有哪种保护措施？

A. 动力增强

B. 自动返航

C. 动力失效保护

D. 人工干预

答案：C. 动力失效保护

254. 无人机进行航拍巡查类任务时，在巡航阶段除了监控飞行状态外，还需要做什么？

A. 执行发射程序

B. 根据目标情况实时完成无人机姿态、位置的操纵及任务设备的相关操作

C. 下载机载视频与图片

D. 执行回收程序

答案：B. 根据目标情况实时完成无人机姿态、位置的操纵及任务设备的相关操作

255. 无人机进行通信中继类任务时，在巡航阶段主要做什么？

A. 监控飞行状态

B. 执行发射程序

C. 在需要的位置完成一定时长的悬停或盘旋，监控中继载荷设备状态

D. 执行回收程序

答案：C. 在需要的位置完成一定时长的悬停或盘旋，监控中继载荷设备状态

256. 无人机进行线状目标拍摄检测任务时，若任务设备较重或飞行距离较远，通常选择哪级固定翼无人机？

A. Ⅱ级

B. Ⅲ级

C. Ⅳ级

D. V级或更大

答案：B. Ⅲ级

257. 无人机飞行准备阶段，飞行指挥需要指挥航线操作员检查哪些内容？

A. 飞行环境

B. 航线规划

C. 磁罗盘校准状态

D. 飞控连接及航线操作相关设置

答案：D. 飞控连接及航线操作相关设置

258. 无人机在爬升阶段，若遇到异常情况，主要由谁负责处理？

A. 飞行指挥

B. 起降操作员

C. 航线操作员

D. 任务操作员

答案：A. 飞行指挥

259. 无人机进行点状重点目标拍摄检测任务时，若任务设备较专业、较重，通常选择哪级多旋翼无人机？

A. Ⅱ级

B. Ⅲ级

C. Ⅳ级

D. V级或无人直升机

答案：D. V级或无人直升机

260. 无人机飞行过程中，若遇到数据链中断情况，会有哪种保护措施？

A. 数据增强

B. 自动返航

C. 数据链中断保护

D. 人工干预

答案：C. 数据链中断保护

261. 无人机进行投放类任务时，在巡航阶段除了监控飞行状态外，还需要做什么？

A. 设定到点自动投放程序或根据回传图像人工投放

B. 执行发射程序

C. 下载机载视频与图片

D. 执行回收程序

答案：A. 设定到点自动投放程序或根据回传图像人工投放

262. 无人机进行航拍任务时，若需要高分辨率图像，通常选择哪种级别的多旋翼无人机？

A. Ⅱ级

B. Ⅲ级

C. Ⅳ级

D. V级或更高

答案：B. Ⅲ级

263. 无人机飞行准备阶段，飞行指挥需要确认哪些信息后才能签字留存记录？

A. 人员到齐

B. 设备完好

C. 天气良好

D. 其他人员按照飞行前检查单进行全部检查后

答案：D. 其他人员按照飞行前检查单进行全部检查后

264. 在选择无人机进行航拍任务时，应优先选择的无人机类别是？

A. Ⅰ级固定翼无人机

B. Ⅱ级、Ⅲ级多旋翼无人机

C. Ⅳ级无人直升机

D. Ⅴ级垂直起降固定翼无人机

答案：B. Ⅱ级、Ⅲ级多旋翼无人机

265. 航拍任务中，若任务设备较专业、较重，可考虑选择哪种无人机？

A. Ⅱ级多旋翼无人机

B. Ⅲ级固定翼无人机

C. Ⅴ级多旋翼无人机

D. 无人直升机

答案：C. Ⅴ级多旋翼无人机

266. 在航拍作业前，无人机驾驶员需要了解哪些具体内容？

A. 作业区域的地理情况

B. 无人机价值

C. 任务执行的时间限制

D. 紫外线强度

答案：A. 作业区域的地理情况

267. 航拍作业中，无人机的哪个参数对拍摄效果有直接影响？

A. 飞行时间

B. 飞行高度

C. 载重量

D. 可控距离

答案：B. 飞行高度

268. 航拍任务载荷设备安装与设置应在哪个飞行阶段进行？

A. 飞行准备阶段

B. 离地/发射阶段

C. 仓储阶段

D. 出厂安装

答案：A. 飞行准备阶段

269. 航拍作业中，若需根据目标情况实时调整无人机姿态和位置，应在哪个飞行阶段进行？

A. 飞行准备阶段

B. 离地/发射阶段

C. 巡航阶段

D. 下降阶段

答案：C. 巡航阶段

270. 航拍作业后，需要对哪些数据进行下载和存储？

A. 飞行日志

B. 机载视频与图片

C. 无人机维护记录

D. 飞行区域地形图

答案：B. 机载视频与图片

271. 以下哪项不是航拍作业前无人机驾驶员需要准备的工作？

A. 了解作业区域的气象条件

B. 检查无人机系统状态

C. 规划航线

D. 确定无人机的生产厂家

答案：D. 确定无人机的生产厂家

272. 航拍任务中，若需要长时间悬停拍摄特定目标，哪种类型的无人机更适合？

A. 固定翼无人机

B. 多旋翼无人机

C. 无人直升机

D. 垂直起降固定翼无人机

答案：B. 多旋翼无人机

273. 在制定航拍类无人机飞行指挥程序时，哪个阶段不需要特别关注任务载荷设备状态？

A. 飞行准备阶段

B. 巡航阶段

C. 下降阶段

D. 接地/回收阶段

答案：D. 接地/回收阶段

274. 在航拍作业中，若载荷设备云台出现小幅度视角移动现象，应如何操作？

A. 操作键盘反向进行微调

B. 重启云台

C. 更换云台

D. 无需处理

答案：A. 操作键盘反向进行微调

275. 投送类载荷设备，如抛投装置，在飞行前应进行的主要调试是？

A. 检查外观

B. 脱钩投放功能验证

C. 测量重量

D. 清洁保养

答案：B. 脱钩投放功能验证

276. 无人机全系统联试中，哪项工作不是关键步骤？

A. 检查机体表面安装的链路系统天线是否牢固

B. 地面数传模块接线与配置

C. 地面图传模块接线与配置

D. 检查无人机新旧程度

答案：D. 检查无人机新旧程度

277. 在无人机控制权切换的场景中，哪种情况不需要切换控制权？

A. 无人机从起飞到降落始终由同一驾驶员操作

B. 无人机从主站转移到副站控制

C. 无人机从内控切换到外控

D. 无人机从自动驾驶切换到手动驾驶

答案：A. 无人机从起飞到降落始终由同一驾驶员操作

278. 无人机在执行超视距飞行任务时，通常采用哪种模式进行起降操作？

A. 自动驾驶模式

B. 手动驾驶模式

C. 姿态定高模式

D. 高精度定位模式

答案：B. 手动驾驶模式

279. 在飞行前系统检查中，若电子调速器指示音不正确，应如何处理？

A. 忽略并继续飞行

B. 仅校准电子调速器

C. 检查电动机及信号线连接，必要时更换

D. 立即返航

答案：C. 检查电动机及信号线连接，必要时更换

280. 航拍任务中，若需获取高分辨率平面航图，应选择哪种任务载荷？

A. 正射航测相机

B. 红外吊舱

C. 长焦相机

D. 全景相机

答案：A. 正射航测相机

281. 无人机驾驶员在进行飞行前检查时，应首先检查哪项内容？

A. 飞行环境

B. 飞行器状态

C. 通信链路

D. 动力系统

答案：B. 飞行器状态

282. 在执行航拍任务时，若遥控器电量不足，最直接的后果是？

A. 无人机失控坠落

B. 航拍图像模糊

C. 飞行高度降低

D. 无法控制无人机

答案：D. 无法控制无人机

283. 在飞行前系统检查中，如何检查飞行电机？

A. 开机试飞

B. 查看设备故障信息

C. 观察飞机故障灯

D. 电动机清洁无损，手动转动无卡滞现象

答案：D. 电动机清洁无损，手动转动无卡滞现象

284. 无人机在飞行过程中，若遇到动力装置故障，应采取的应急措施不包括？

A. 降低飞行高度缓慢飞行

B. 切入自主返航阶段

C. 动力电池电压已低于报警值

D. 切入自主应急阶段，野外迫降

答案：A. 降低飞行高度缓慢飞行

285. 无人机在执行任务时，若遇到起落装置故障，应采取的应急措施不包括？

A. 切入自主返航阶段

B. 记录最后位置，切入自主应急阶段，野外迫降

C. 立即降落

D. 肉眼可见飞行器，切入姿态遥控，就近空旷地面迫降

答案：C. 立即降落

286. 无人机在进行飞行前检查时，若发现电池图标显示电量不足，应如何处理？

A. 迅速进行无人机充电

B. 仅校准电池

C. 更换电池或充电后再飞行

D. 调整飞行高度

答案：C. 更换电池或充电后再飞行

287. 在执行航拍任务时，若遇到紧急情况需要迫降，驾驶员应首先记录哪个位置？

A. 返航预设地点

B. 任务目标位置

C. 任意安全位置

D. 最后已知位置

答案：D. 最后已知位置

288. 无人机在进行飞行前检查时，检查遥控器天线不包括？

A. 遥控器天线的完整性

B. 连接牢固性

C. 是否处于最佳信号传输状态

D. 是否与飞机垂直

答案：D. 是否与飞机垂直

289. 超视距飞行时，驾驶员主要利用哪种设备接收和发送指令？

A. 地面站

B. 遥控器

C. 无人机机载传感器

D. 手机APP

答案：A. 地面站

290. 地面站软件中的电子地图定位模块不能实现哪项功能？

A. 实时展示定位坐标

B. 显示经纬度信息

C. 地图放大缩小

D. 数据加密

答案：D. 数据加密

291. 航迹规划模块的主要作用是什么？

A. 生成飞行数据报告

B. 监控飞行状态

C. 规划最优航迹

D. 控制无人机起降

答案：C. 规划最优航迹

292. 地面站软件仪表盘显示的“校正空速”单位是什么？

A. km/h

B. m/s

C. km/min

D. ft/s

答案：B. m/s

293. 地面站软件中的“高度计高度”是由什么测量的？

A. GPS

B. 气压计

C. 激光高度计

D. 惯性导航系统

答案：C. 激光高度计

294. 在地面站软件中，哪种颜色表示卫星定位质量为一般？

A. 绿色

B. 黄色

C. 红色

D. 灰色

答案：B. 黄色

295. 地面站软件中的“归航距离”是指什么？

A. 无人机离归航点的距离

B. 无人机离下一目标点的距离

C. 无人机当前飞行高度

D. 无人机已飞行时间

答案：A. 无人机离归航点的距离

296. 在超视距飞行中，哪条链路最为重要，直接关系到飞行安全？

A. 图传链路

B. 数传链路

C. 控制链路

D. 卫星通信链路

答案：B. 数传链路

297. 多旋翼无人机悬停时，旋翼的转速与什么平衡？

A. 空气阻力

B. 重力

C. 风力

D. 摩擦力

答案：B. 重力

298. FPV模式通常应用于哪些场景？

A. 无人机穿越机竞速飞行

B. 植保机航线飞行

C. 测绘机复杂地形测绘

D. 以上都是

答案：D. 以上都是

299. 影响多旋翼无人机续航的主要因素不包括？

A. 飞行重量

B. 飞行高度

C. 飞行速度

D. 电池参数

答案：B. 飞行高度

300. 风切变对无人机起飞和着陆安全威胁最大的时间段是？

A. 低空

B. 中空

C. 高空

D. 起飞和着陆阶段

答案：D. 起飞和着陆阶段

301. 无人机在GPS失效时，通常首先会采取什么操作？

A. 悬停

B. 降落

C. 继续飞行

D. 切换模式

答案：A. 悬停

302. 多旋翼无人机在GPS失效时，如果采用FPV超视距模式飞行，应如何返航？

A. 依靠地面站软件界面

B. 直接降落

C. 依靠摄像头找到起降点并返航

D. 切换至姿态模式并盲飞

答案：C. 依靠摄像头找到起降点并返航

303. 固定翼无人机在动力失效迫降时，通常需要在空中进行什么操作？

A. 加速飞行

B. 盘旋操作以消耗多余的能量

C. 减速飞行

D. 直接降落

答案：B. 盘旋操作以消耗多余的能量

304. 无人机在飞行前，应重点观察飞行区域的哪些情况？

A. 天气情况

B. 飞行空域限制

C. 周边电磁干扰源情况

D. 以上都是

答案：C. 周边电磁干扰源情况

305. 航线规划时，需要考虑无人机的哪些自身性能约束？

A. 最大航程

B. 最小转弯半径

C. 最大爬升/下降率

D. 以上都是

答案：D. 以上都是

306. 无人机在飞行过程中，如果遇到低续航状态，可能会导致的后果不包括？

A. 提前返航

B. 计划外地点迫降

C. 坠机风险增加

D. 飞行速度增加

答案：D. 飞行速度增加

307. 在紧急情况下，无人机驾驶员可能需要根据故障的严重性，采取什么操作来保证飞行安全？

A. 逐步降级为纯人工控制

B. 立即降落

C. 继续飞行并观察

D. 切换至手动模式并加速飞行

答案：A. 逐步降级为纯人工控制

308. 地面站设备检查中，不包括以下哪项内容？

A. 外接电源和天线的连接检查

B. 内置电源检查

C. 软件和卫星定位系统检查

D. 无人机机身外观检查

答案：D. 无人机机身外观检查

309. 无人机在飞行过程中，如果遇到风切变，操作人员应如何应对？

A. 及时、准确地判断和识别风切变

B. 加速通过风切变区域

C. 减速并降低飞行高度

D. 切换至手动模式并盲飞

答案：A. 及时、准确地判断和识别风切变

310. 固定翼无人机在降落阶段，哪个通道用于控制飞机对准跑道？

A. 副翼

B. 升降

C. 油门

D. 方向舵

答案：D. 方向舵

311. 多旋翼无人机在航线飞行中，如果遇到侧风，应如何操作以保持直线飞行？

A. 增加油门输出

B. 减小油门输出

C. 保持滚转杆量以抵消侧风的影响

D. 切换至手动模式并盲飞

答案：C. 保持滚转杆量以抵消侧风的影响

312. 地面站航线规划中，航点编辑的主要功能不包括？

A. 增加航点

B. 删除航点

C. 更改航点属性

D. 切换飞行模式

答案：D. 切换飞行模式

313. 无人机在飞行过程中，如果遇到定位故障，可能会导致什么后果？

A. 飞行速度增加

B. 无人机偏离预定航线

C. 飞行高度降低

D. 油耗减少

答案：B. 无人机偏离预定航线

314. 无人机在飞行前，应重点观察哪些气象因素？

A. 风速、风向、能见度等

B. 飞行区域的紫外线程度

C. 飞行区域的光照度

D. 飞行区域的土壤类型

答案：A. 风速、风向、能见度等

315. 固定翼无人机在起飞阶段，如果速度小于失速速度，可能会导致什么后果？

A. 飞行速度增加

B. 飞行高度升高

C. 坠毁风险增加

D. 油耗减少

答案：C. 坠毁风险增加

316. 无人机在飞行过程中，如果遇到交通冲突，应如何应对？

A. 加速通过冲突区域

B. 减速并降低飞行高度

C. 切换至手动模式并盲飞

D. 及时识别和规避冲突目标

答案：D. 及时识别和规避冲突目标

317. 无人机在飞行过程中，如果遇到紧急情况，驾驶员首先应采取什么操作？

A. 判断情况并采取相应的应急措施

B. 立即降落

C. 继续飞行并观察

D. 切换至手动模式并加速飞行

答案：A. 判断情况并采取相应的应急措施

318. 航拍成果主要形式是？

A. 文字报告

B. 图片或影片

C. 三维模型

D. 音频记录

答案：B. 图片或影片

319. 无人机航拍作业结束后，首先需要进行的是？

A. 下载数据

B. 后期调色

C. 航线规划

D. 电池充电

答案：A. 下载数据

320. Lightroom软件在航拍图片后处理中主要用于？

A. 视频剪辑

B. 图片调色

C. 三维建模

D. 航线分析

答案：B. 图片调色

321. 下列哪项不属于航测关键概念？

A. 畸变

B. POS数据

C. 色温

D. 空三

答案：C. 色温

322. 航拍视频后处理中，调整视频播放速度的功能在Premiere软件的哪个菜单下？

A. 文件

B. 编辑

C. 效果

D. 速度/持续时间

答案：D. 速度/持续时间

323. 在航拍创作中，下列哪项不属于前端工作？

A. 拍摄构思

B. 文案设计

C. 分镜头设计

D. 后期剪辑

答案：D. 后期剪辑

324. 消费级多旋翼无人机航拍图片后处理时，通常使用哪种方式连接无人机与计算机？

A. USB数据线

B. 蓝牙

C. Wi-Fi

D. NFC

答案：A. USB数据线

325. 航拍视频中，制作运动效果通常涉及哪些关键帧操作？

A. 缩放和旋转

B. 位置和速度

C. 位置和缩放

D. 色彩和对比度

答案：C. 位置和缩放

326. 航拍视频后处理中，为视频添加背景音乐通常在哪个轨道进行？

A. A1轨道

B. V1轨道

C. V2轨道

D. S轨道

答案：A. A1轨道

327. 下列哪项不是航拍视频后处理的操作步骤？

A. 初步剪辑

B. 调整播放速度

C. 添加水印效果

D. 推广航拍视频

答案：D. 推广航拍视频

328. 航拍视频的镜头表现方法中，哪种镜头能够给予观者代入感？

A. 径向运动镜头

B. 水平运动镜头

C. 垂直运动镜头

D. 追踪运动镜头

答案：C. 垂直运动镜头

329. 航拍视频的镜头表现方法中，哪种镜头能够呈现强烈的感官冲击？

A. 径向运动镜头

B. 水平运动镜头

C. 垂直运动镜头

D. 环绕运动镜头

答案：D. 环绕运动镜头

330. 下列哪项不是影响航拍图片质量的因素？

A. 天气情况

B. 光线条件

C. 无人机品牌

D. 相机参数设置

答案：C. 无人机品牌

331. 维护作业流程的首要步骤是？

A. 明确维护目标

B. 设计维护步骤

C. 制定检查标准

D. 编制流程文件

答案：A. 明确维护目标

332. 固定翼无人机发动机散热片清洁应使用哪种工具？

A. 擦机布

B. 酒精

C. 化油器清洗剂

D. 毛刷

答案：D. 毛刷

333. 无人直升机防腐维护中，对于副翼锤的金属件，应使用什么进行涂抹以达到防腐效果？

A. 防腐蜡

B. 高温漆

C. WD40保养剂

D. 润滑油

答案：A. 防腐蜡

334. 在设计无人机维护步骤时，不包括哪一项？

A. 检查机体部件完整性

B. 清洁机体部件

C. 润滑运动结构

D. 制定飞行计划

答案：D. 制定飞行计划

335. 对于固定翼无人机的起落架球头连接处，维护时应进行什么操作？

A. 使用润滑油减少摩擦

B. 更换新球头

C. 紧固螺丝

D. 清洁表面

答案：A. 使用润滑油减少摩擦

336. 无人机动力系统的维护直接关系到什么？

A. 飞行速度

B. 飞行安全

C. 拍摄质量

D. 任务载荷性能

答案：B. 飞行安全

337. 在无人机电池维护中，放电的终止电压通常设置为多少？

A. 4.2V

B. 4.0V

C. 3.8V

D. 3.6V

答案：C. 3.8V

338. 无人机化油器维护的重点是保持什么？

A. 化油器出厂时的清洁度

B. 燃油量

C. 润滑油量

D. 电池电量

答案：A. 化油器出厂时的清洁度

339. 制定无人机维护检查标准时，不包括哪项内容？

A. 机体部件完整性

B. 清洁度

C. 润滑状态

D. 飞行性能参数

答案：D. 飞行性能参数

340. 编制无人机维护作业手册的第一步通常是？

A. 收集维护资料

B. 编制操作说明

C. 明确注意事项

D. 验证手册内容

答案：A. 收集维护资料

341. 在编制无人机维护作业手册时，哪项内容不属于操作说明范畴？

A. 维护步骤的具体操作方法

B. 维护工具和设备的使用

C. 维护过程中的安全注意事项

D. 无人机的飞行性能参数

答案：D. 无人机的飞行性能参数

342. 明确无人机维护作业手册中的注意事项时，不包括以下哪一项？

A. 维护前的准备工作

B. 维护过程中的安全措施

C. 维护后的检查确认

D. 无人机的品牌型号

答案：D. 无人机的品牌型号

343. 在收集无人机维护资料时，哪项内容不是必须的？

A. 无人机的基本构造和原理

B. 维护工具和设备清单

C. 常见故障及处理方法

D. 无人机的飞行日志

答案：D. 无人机的飞行日志

344. 无人机维护作业手册中，关于化油器的维护，应包含以下哪项内容？

A. 化油器的清洗步骤

B. 化油器的设计原理

C. 化油器的生产厂家

D. 化油器的飞行测试方法

答案：A. 化油器的清洗步骤

345. 保养作业流程的编制过程中，首先需要确定的是？

A. 保养目标

B. 保养周期

C. 保养工具

D. 保养人员

答案：A. 保养目标

346. 在无人机的日常保养中，哪项操作不属于常规保养范畴？

A. 清洁机体部件

B. 检查电池状态

C. 润滑运动部件

D. 升级飞行控制软件

答案：D. 升级飞行控制软件

347. 无人机螺旋桨的保养中，以下哪项不是必要的检查内容？

A. 螺旋桨是否安装牢固

B. 螺旋桨有无破损

C. 螺旋桨的材质

D. 螺旋桨的旋转是否顺畅

答案：C. 螺旋桨的材质

348. 制定无人机保养检查标准时，以下哪项不属于需要考虑的因素？

A. 机体部件的磨损程度

B. 无人机的飞行速度

C. 电池的剩余电量

D. 化油器的清洁度

答案：B. 无人机的飞行速度

349. 在排除航拍任务载荷常见故障时，首先应检查的是？

A. 存储卡是否正确安装

B. 云台角度设置是否正确

C. 相机固件是否需要升级

D. 相机镜头是否清洁

答案：A. 存储卡是否正确安装

350. 投送类载荷设备调试中，若投放器无法正常开合，首先应检查？

A. 投放器安装位置是否正确

B. 无人机飞行高度是否足够

C. 投放器控制线是否插入正确通道

D. 遥控器发射机是否开启

答案：C. 投放器控制线是否插入正确通道

351. 在处理载荷设备常见故障时，哪种方法不适用于所有类型的载荷设备？

A. 检查设备连接是否牢固

B. 重启载荷设备

C. 更新载荷设备固件

D. 更换无人机电池

答案：D. 更换无人机电池

352. 在诊断无人机故障时，若飞行器无法起飞，首先应检查的是？

A. 电池电量是否充足

B. 遥控器信号是否强

C. 起落架是否锁定

D. 云台角度设置是否正确

答案：B. 遥控器信号是否强

353. 地面控制系统显示无人机位置偏移，可能的原因是？

A. GPS信号丢失

B. 相机镜头有灰尘

C. 电池温度过高

D. 投放器控制线松动

答案：A. GPS信号丢失

354. 控制链路信号不稳定，首先应检查的是？

A. 无人机电池电量

B. 地面站软件版本

C. 控制链路天线连接

D. 载荷设备工作状态

答案：C. 控制链路天线连接

355. 若无人机在飞行中突然失去控制，可能的原因是？

A. 飞控系统故障

B. 相机存储卡满

C. 遥控器电量低

D. 地面站未开启

答案：A. 飞控系统故障

356. 地面站软件无法接收到无人机数据，以下哪项不是可能的原因？

A. 数据传输链路故障

B. 起飞前未进行磁罗盘校准

C. 地面站软件配置错误

D. 无人机飞行高度不足

答案：B. 起飞前未进行磁罗盘校准

357. 在排除无人机动力装置故障时，应首先检查？

A. 云台稳定性

B. 遥控器信号强度

C. 载荷设备连接

D. 电动机运转状态

答案：D. 电动机运转状态

358. 无人机在执行任务时频繁失联，可能的原因是？

A. 通信链路受干扰

B. 相机角度设置错误

C. 起飞前未检查电池

D. 地面站软件未更新

答案：A. 通信链路受干扰

359. 若地面站显示无人机飞行高度异常，首先应检查？

A. 遥控器与无人机通信距离

B. 载荷设备工作状态

C. 高度计传感器是否正常

D. 云台模式设置

答案：C. 高度计传感器是否正常

360. 在诊断控制链路故障时，若无人机无法响应遥控器指令，可能的原因是？

A. 相机镜头有灰尘

B. 控制链路信号中断

C. 电池电量充足

D. 地面站软件界面显示正常

答案：B. 控制链路信号中断

361. 若无人机在起飞阶段出现偏移，可能的原因是？

A. 起飞前未校准磁罗盘

B. 控制链路天线连接松动

C. 载荷设备过重

D. 地面站软件未配置航线

答案：A. 起飞前未校准磁罗盘

362. 通信链路信号弱，以下哪项不是可能的解决方法？

A. 更换链路天线

B. 缩短遥控器与无人机距离

C. 检查链路模块是否故障

D. 增加相机曝光时间

答案：D. 增加相机曝光时间

363. 无人机在飞行中出现姿态不稳，可能的原因是？

A. 遥控器电量低

B. 载荷设备连接松动

C. 飞控传感器故障

D. 地面站软件版本不兼容

答案：C. 飞控传感器故障

364. 在排除无人机起落架故障时，应检查？

A. 云台角度限制

B. 起落架锁定机制

C. 相机镜头清洁度

D. 遥控器信号强度

答案：B. 起落架锁定机制

365. 若地面站显示无人机飞行速度异常，首先应检查？

A. 空速计传感器是否正常

B. 载荷设备工作温度

C. 遥控器与无人机通信距离

D. 云台模式设置

答案：A. 空速计传感器是否正常

366. 控制链路连接正常，但无人机无法起飞，可能的原因是？

A. 地面站软件界面显示异常

B. 链路天线损坏

C. 遥控器信号强度足够

D. 起飞前未检查电动机状态

答案：D. 起飞前未检查电动机状态

367. 无人机在执行任务时飞行轨迹偏离预定航线，可能的原因是？

A. 载荷设备过重

B. 起飞前未校准电池

C. 航迹规划错误

D. 云台稳定性不足

答案：C. 航迹规划错误

368. 通信链路恢复后，无人机仍无法接收地面站指令，可能的原因是？

A. 遥控器与无人机通信距离过远

B. 控制链路信号未重新建立

C. 地面站软件未更新

D. 相机存储卡满

答案：B. 控制链路信号未重新建立

369. 在排除无人机电气系统故障时，应检查？

A. 电气线路连接是否松动

B. 载荷设备工作模式

C. 遥控器信号强度

D. 云台角度限制

答案：A. 电气线路连接是否松动

370. 若无人机在飞行中出现动力不足，可能的原因是？

A. 云台稳定性不足

B. 载荷设备连接松动

C. 遥控器电量低

D. 电池电量不足

答案：D. 电池电量不足

371. 在无人机发动机失效的情况下，进行迫降操作时，首要步骤是？

A. 立即将动力装置调整至最小状态

B. 判断无人机剩余能量

C. 选择迫降场地

D. 通知地面站

答案：A. 立即将动力装置调整至最小状态

372. 无人机在执行野外迫降时，最关键的考虑因素是？

A. 无人机的剩余能量和迫降场地的安全性

B. 天气状况

C. 无人机的型号和性能

D. 飞行员的个人经验

答案：B. 天气状况

373. 在紧急情况下，无人机无法返回起降点时，应优先选择哪种迫降方式？

A. 野外迫降，选择开阔且安全的区域

B. 强行返回起降点

C. 等待无人机自动降落

D. 抛弃无人机

答案：A. 野外迫降，选择开阔且安全的区域

374. 在执行无功率返航时，无人机进入能量调整段的主要目的是？

A. 调整飞行高度，消耗过剩的能量

B. 切换至姿态模式

C. 对准起降点航向

D. 加速飞行以尽快返回

答案：A. 调整飞行高度，消耗过剩的能量

375. 在GPS失效的情况下，多旋翼无人机应如何返回起降点？

A. 切换到姿态模式，并调整航向对准起降点

B. 立即启动备用电源

C. 等待无人机自动找回GPS信号

D. 强行飞行至记忆中的起降点位置

答案：A. 切换到姿态模式，并调整航向对准起降点

376. 副翼的主要作用是什么？

A. 控制固定翼无人机做滚转运动

B. 提供升力

C. 控制飞行速度

D. 控制飞行方向

答案：A. 控制固定翼无人机做滚转运动

377. 水平尾翼为无人机提供什么？

A. 横向稳定性

B. 任意稳定性

C. 纵向稳定性

D. 飞行动力

答案：C. 纵向稳定性

378. 无人直升机的哪个部件能将旋转动能转换成旋翼拉力？

A. 主旋翼

B. 尾翼

C. 机身

D. 起落架

答案：A. 主旋翼

379. 无人直升机的桨叶主要起到什么作用？

A. 提供飞行所需动能

B. 控制飞行方向

C. 保持飞行高度

D. 美化外观

答案：A. 提供飞行所需动能

380. 无刷电动机相比有刷电动机有什么优点？

A. 干扰大，噪声高

B. 使用寿命短

C. 低干扰，低噪声

D. 运转不流畅

答案：C. 低干扰，低噪声

381. KV值是指什么？

A. 无刷电动机的转速参数

B. 有刷电动机的功率参数

C. 电池的电量参数

D. 无人机的飞行速度参数

答案：A. 无刷电动机的转速参数

382. 无人机的哪个模块是影像传输模块？

A. 数据传输模块

B. 发动机模块

C. 图像传输模块

D. 地面站模块

答案：C. 图像传输模块

383. 无人机可拆卸和可替换的部分通常是什么？

A. 机翼

B. 螺旋桨

C. 发动机

D. 任务载荷系统

答案：D. 任务载荷系统

384. 无人机机臂的检查包括哪些方面？

A. 固定螺钉是否松动

B. 机臂颜色是否鲜艳

C. 机臂材质是否坚固

D. 机臂形状是否美观

答案：A. 固定螺钉是否松动

385. 无人机回收与装箱的第一步是什么？

A. 关闭飞行器电源

B. 打开飞行器电源

C. 取出电池

D. 拆卸螺旋桨

答案：A. 关闭飞行器电源

386. 无人机回收与装箱时，为什么需要等待电动机停止转动后进行收纳？

A. 防止电动机过热

B. 防止电池老化

C. 防止无人机失控起飞

D. 防止螺旋桨损坏

答案：C. 防止无人机失控起飞

387. 无人机拆解装箱时，外部天线和螺旋桨应如何处理？

A. 单独收纳

B. 拆卸后妥善放置

C. 继续安装在无人机上

D. 放在高温环境中

答案：B. 拆卸后妥善放置

388. 大气飞行环境中的哪个因素对无人机飞行影响很大？

A. 地面湿度

B. 空气密度

C. 风向频率

D. 大气压力波动范围

答案：B. 空气密度

389. 国际标准大气在海平面上的气压是多少？

A. 1013.25hPa

B. 94.55kPa

C. 760mmHg

D. 1atm（未明确数值）

答案：A. 1013.25hPa

390. 随着飞行高度的增加，空气中的什么一般会降低？

A. 气压和气温

B. 湿度和温度

C. 密度和风速

D. 氧气含量和气压

答案：A. 气压和气温

391. 空气密度与哪些因素有关？

A. 仅与高度有关

B. 仅与天气有关

C. 仅与季节有关

D. 高度、天气、季节等均有关

答案：D. 高度、天气、季节等均有关

392. 牛顿第一运动定律说明了什么？

A. 力的含义，力是改变物体运动状态的原因

B. 力的效果，力使物体获得加速度

C. 力的本质，力是物体间的相互作用

D. 物体将保持静止或匀速直线运动状态，除非受到外部作用

答案：A. 力的含义，力是改变物体运动状态的原因

393. 伽利略的理想斜面实验证明了什么？

A. 力是维持物体运动的原因

B. 物体在斜面上会永远加速下滑

C. 斜面角度越大，物体下滑越远

D. 力不是维持物体运动的原因，无外力时物体将保持匀速直线运动

答案：D. 力不是维持物体运动的原因，无外力时物体将保持匀速直线运动

394. 牛顿第二运动定律的表达式是什么？

A. F=ma

B. F=mv

C. F=mv²

D. F=m/a

答案：A. F=ma

395. 牛顿第三运动定律揭示了什么？

A. 物体将保持静止或匀速直线运动状态

B. 力是改变物体运动状态的原因

C. 力是物体间的相互作用，作用力和反作用力大小相等、方向相反

D. 物体加速度与所受外力成正比

答案：C. 力是物体间的相互作用，作用力和反作用力大小相等、方向相反

396. 力的平衡是指什么？

A. 物体所受合力为零，但方向不一定相反

B. 作用在同一物体上的两个力，大小相等、方向相反，并且在同一直线上

C. 物体保持匀速直线运动状态，所受外力一定为零

D. 物体所受合力不为零，但运动状态不发生改变

答案：B. 作用在同一物体上的两个力，大小相等、方向相反，并且在同一直线上

397. 机翼的哪个部分与前缘点和后缘点之间的距离称为弦长？

A. 翼弦

B. 厚度

C. 弯度

D. 后掠角

答案：A. 翼弦

398. 升力主要由哪个部件产生？

A. 机翼

B. 发动机

C. 尾翼

D. 机身

答案：A. 机翼

399. 连续性定理是基于什么定律？

A. 动量守恒定律

B. 质量守恒定律

C. 能量守恒定律

D. 角动量守恒定律

答案：B. 质量守恒定律

400. 动压是指什么？

A. 空气垂直作用于物体表面的压力

B. 流体静压力

C. 单位体积空气的动能

D. 流体总压力

答案：C. 单位体积空气的动能

401. 升力产生的原理主要涉及哪两个定理？

A. 连续性定理和伯努利定理

B. 牛顿第一定律和第三定律

C. 动量守恒定律和能量守恒定律

D. 质量守恒定律和角动量守恒定律

答案：A. 连续性定理和伯努利定理

402. 升力与哪些因素有关？

A. 仅与迎角有关

B. 仅与机翼面积有关

C. 仅与空气密度有关

D. 迎角、机翼面积、空气密度等均有关

答案：D. 迎角、机翼面积、空气密度等均有关

403. 增大固定翼无人机升力的装置有哪些？

A. 仅前缘缝翼

B. 仅后缘襟翼

C. 仅前缘襟翼

D. 前缘缝翼、后缘襟翼及前缘襟翼等

答案：D. 前缘缝翼、后缘襟翼及前缘襟翼等

404. 阻力中与固定翼无人机运动轨迹平行，与飞行速度方向相反的力是什么？

A. 摩擦阻力、压差阻力、干扰阻力和诱导阻力

B. 仅摩擦阻力

C. 仅诱导阻力

D. 摩擦阻力和诱导阻力

答案：A. 摩擦阻力、压差阻力、干扰阻力和诱导阻力

405. 摩擦阻力是指什么？

A. 物体前后由于压力差形成的阻力

B. 气流与物体表面摩擦产生的阻力

C. 部件气流之间相互干扰产生的额外阻力

D. 随升力产生而产生的阻力

答案：B. 气流与物体表面摩擦产生的阻力

406. 压差阻力与哪些因素有关？

A. 仅与迎风面积有关

B. 仅与机翼形状有关

C. 迎风面积、机翼形状和迎角均有关

D. 仅与迎角有关

答案：C. 迎风面积、机翼形状和迎角均有关

407. 诱导阻力是什么阻力？

A. 翼面独有的，与升力无关的阻力

B. 由机翼和机身摩擦产生的阻力

C. 由气流分离产生的阻力

D. 翼面独有的，随升力产生而产生的阻力

答案：D. 翼面独有的，随升力产生而产生的阻力

408. 固定翼无人机的主要结构不包括以下哪一项？

A. 机翼

B. 机身

C. 发动机

D. 驾驶舱

答案：D. 驾驶舱

409. 构架式机身的缺点是什么？

A. 刚度不好

B. 强度高

C. 冲击性好

D. 有效容积大

答案：A. 刚度不好

410. 硬壳式机身主要用在无人机的哪些部位？

A. 机翼

B. 尾翼

C. 机身全部

D. 机身头部、机头罩、尾锥等

答案：D. 机身头部、机头罩、尾锥等

411. 半硬壳式机身分为哪两种类型？

A. 桁梁式和混合式

B. 桁梁式和桁条式

C. 硬壳式和桁条式

D. 构架式和桁梁式

答案：B. 桁梁式和桁条式

412. 机翼的主要作用是什么？

A. 产生升力

B. 控制方向

C. 提供动力

D. 承载货物

答案：A. 产生升力

413. 固定翼无人机的尾翼由哪两部分组成？

A. 垂直尾翼和水平尾翼

B. 方向舵和升降舵

C. 副翼和襟翼

D. 机翼和尾桨

答案：A. 垂直尾翼和水平尾翼

414. 方向舵主要用于控制无人机的什么？

A. 俯仰运动

B. 航向运动

C. 侧滚运动

D. 升降运动

答案：B. 航向运动

415. 起落架的最常用类型是什么？

A. 机轮式起落架

B. 浮筒式起落架

C. 滑橇式起落架

D. 前三点式与后三点式混合

答案：A. 机轮式起落架

416. 固定翼无人机的稳定性主要分为哪三种？

A. 纵向稳定性、方向稳定性、速度稳定性

B. 横向稳定性、俯仰稳定性、偏航稳定性

C. 纵向稳定性、高度稳定性、方向稳定性

D. 纵向稳定性、方向稳定性、横向稳定性

答案：D. 纵向稳定性、方向稳定性、横向稳定性

417. 固定翼无人机的纵向稳定性主要取决于什么？

A. 重心的位置

B. 机翼的形状

C. 尾翼的大小

D. 发动机的功率

答案：A. 重心的位置

418. 机翼上反角对固定翼无人机的稳定性有何影响？

A. 提高俯仰稳定性

B. 提高方向稳定性

C. 提高横向稳定性

D. 提高整体稳定性

答案：C. 提高横向稳定性

419. 无人直升机的主旋翼由哪些部分组成？

A. 机身、桨叶、尾桨

B. 桨毂、尾桨、起落架

C. 自动倾斜器、桨叶、桨毂

D. 动力装置、传动装置、尾桨

答案：C. 自动倾斜器、桨叶、桨毂

420. 无人直升机最常见的起落架结构形式是什么？

A. 滑橇式

B. 机轮式（三点或四点式）

C. 浮筒式

D. 滑雪板式

答案：A. 滑橇式

421. 多旋翼无人机的轴距指的是什么？

A. 电动机轴与地面的距离

B. 中心板到机臂的距离

C. 对角线上两电动机轴心的距离

D. 电池到电动机的距离

答案：C. 对角线上两电动机轴心的距离

422. 大气主要由哪两种气体组成？

A. 氧气和氢气

B. 氮气和氧气

C. 稀有气体和二氧化碳

D. 水蒸气和氮气

答案：B. 氮气和氧气

423. 大气中气温变化的基本方式有几种？

A. 两种

B. 三种

C. 四种

D. 五种

E. 非绝热变化和绝热变化

答案：A. 两种

424. 下列哪个不是气象要素？

A. 气温

B. 气压

C. 湿度

D. 光照

答案：D. 光照

425. 气压的国际单位是什么？

A. 帕斯卡

B. 牛顿

C. 焦耳

D. 千克

答案：A. 帕斯卡

426. 下列哪种气压是气象台（站）直接测得的气压？

A. 本站气压

B. 修正海平面气压

C. 场面气压

D. 标准海平面气压

答案：A. 本站气压

427. 标准海平面气压的值是多少？

A. 760hPa

B. 1005hPa

C. 1013.25hPa

D. 1020hPa

答案：C. 1013.25hPa

428. 气压式高度表是根据什么来确定高度值的？

A. 无线电信号

B. 气压与高度的关系

C. 雷达信号

D. 卫星信号

答案：B. 气压与高度的关系

429. 空气湿度表示的是什么？

A. 空气中水汽含量和湿润程度

B. 空气中的氧气含量

C. 空气中的温度

D. 空气中的压力

答案：A. 空气中水汽含量和湿润程度

430. 下列哪种力是产生风的直接原因？

A. 水平气压梯度力

B. 地转偏向力

C. 摩擦力

D. 重力

答案：A. 水平气压梯度力

431. 下列哪种风是由于冰川表面空气温度比谷中同高度空气温度低而形成的？

A. 山谷风

B. 海陆风

C. 城市风

D. 冰川风

答案：D. 冰川风

432. 大气的垂直运动主要包括哪两种运动？

A. 上升和下沉运动

B. 东风和西风

C. 顺时针和逆时针运动

D. 向前和向后运动

答案：A. 上升和下沉运动

433. 云是由什么组成的？

A. 小水滴、过冷水滴、冰晶等

B. 尘埃

C. 烟雾

D. 火山灰

答案：A. 小水滴、过冷水滴、冰晶等

434. 地面能见度是指什么？

A. 地面灰暗目标物的能见度

B. 地面明亮目标物的能见度

C. 地面彩色目标物的能见度

D. 地面白色目标物的能见度

答案：A. 地面灰暗目标物的能见度

435. 在可见光云图上，深厚云系覆盖的地区一般显示为什么颜色？

A. 黑色

B. 灰色

C. 白色

D. 蓝色

答案：C. 白色

436. 我国工业和信息化部发布的《关于无人驾驶航空器系统频率使用事宜的通知》中，规划用于无人机系统上行遥控链路的频段是？

A. 1430~1444MHz

B. 840.5~845MHz

C. 2408~2440MHz

D. 以上都不是

答案：B. 840.5~845MHz

437. 无人机链路系统的机载部分不包括以下哪个组件？

A. 机载数据终端(ADT)

B. 天线

C. RF接收机和发射机

D. 地面数据终端(GDT)

答案：D. 地面数据终端(GDT)

438. 下列哪种天线主要用于接收定位信号，包含经纬度和高度信息？

A. GPS天线

B. 扁平天线

C. 棒状天线

D. 蘑菇天线

答案：A. GPS天线

439. 遥控器天线的最佳摆放方式是什么，以避免信号最弱？

A. 直接对准无人机

B. 与无人机成90°夹角

C. 置于地面

D. 任意方向摆放

答案：B. 与无人机成90°夹角

440. 无人机采用哪种回收方式时，通常会使用到拦阻网和能量吸收装置？

A. 拦阻网回收

B. 伞降回收

C. 起落架滑跑着陆

D. 垂直着陆回收

答案：A. 拦阻网回收

441. 无人机遥控器发射机的作用是什么？

A. 把操纵指令转换为带有控制信息的无线电信号

B. 控制无人机的飞行

C. 显示无人机状态

D. 接收无人机信号

答案：A. 把操纵指令转换为带有控制信息的无线电信号

442. 无人机遥控器接收机的作用是什么？

A. 控制无人机的飞行

B. 显示无人机状态

C. 发射无线电信号

D. 接受发射机发出的无线电信号

答案：D. 接受发射机发出的无线电信号

443. 遥控器的发射机和接收机通常使用什么类型的天线？

A. 全向天线和定向天线

B. 仅全向天线

C. 仅定向天线

D. 其他类型天线

答案：A. 全向天线和定向天线

444. 无人机（UAV）的全称是什么？

A. 无人驾驶航空器

B. 无人地面车

C. 无人水下航行器

D. 无人航天器

答案：A. 无人驾驶航空器

445. 无人机系统（UAS）由哪些部分组成？

A. 无人机、遥控台（站）

B. 无人机、任务载荷

C. 无人机、控制链路

D. 无人机以及与其相关的遥控台（站）、任务载荷和控制链路

答案：D. 无人机以及与其相关的遥控台（站）、任务载荷和控制链路

446. 军用无人机根据航程、作战任务等可分为哪两大类？

A. 侦察监视、校射

B. 战术、战略

C. 攻击、运输

D. 战术、攻击

答案：B. 战术、战略

447. 无人机起源于哪个世纪？

A. 19世纪初

B. 20世纪初

C. 21世纪初

D. 18世纪初

答案：B. 20世纪初

448. 第一架无人机诞生于哪一年？

A. 1914年

B. 1917年

C. 1935年

D. 1925年

答案：B. 1917年

449. 20世纪60年代至70年代美军侵越战争中，美军首次使用了哪种无人机？

A. 火蜂无人机

B. 蜂后无人机

C. 猛犬无人机

D. 复仇武器1号

答案：A. 火蜂无人机

450. 1982年以色列入侵黎巴嫩时，使用了哪种无人机？

A. 猛犬无人机

B. 侦察兵无人机

C. 火蜂无人机

D. 石鸡无人机

答案：A. 猛犬无人机

451. 无人机技术在21世纪以来重点向哪些方面发展？

A. 信息化、网络化、智能化

B. 高空、高速、长航时

C. 隐身、高空、高速

D. 信息化、网络化、空间化

答案：A. 信息化、网络化、智能化

452. 中国无人机发展与应用中，以下哪项不是中国的代表性无人机？

A. 翼龙无人机

B. 彩虹四号

C. 攻击-2型

D. 猛犬无人机

答案：D. 猛犬无人机

453. 2017年中国出台的《促进民用无人驾驶航空发展的指导意见》中规划到2025年我国民用无人机产值达到多少？

A. 1000亿元

B. 1500亿元

C. 1800亿元

D. 2000亿元

答案：C. 1800亿元

454. 无人机属于哪种航空器？

A. 轻于空气的航空器

B. 重于空气的航空器

C. 航天器

D. 火箭

答案：B. 重于空气的航空器

455. 无人机常用的发动机类型不包括以下哪一种？

A. 电动机

B. 活塞式发动机

C. 涡轮发动机

D. 蒸汽发动机

答案：D. 蒸汽发动机

456. 人类航空史上第一台航空活塞发动机是由谁改装的？

A. 牛顿

B. 莱特兄弟

C. 爱迪生

D. 特斯拉

答案：B. 莱特兄弟

457. 涡轮喷气发动机主要由哪些部分组成？

A. 进气道、压气机、燃烧室、涡轮、尾喷管

B. 风扇、低压压气机、高压压气机

C. 螺旋桨

D. 仅有进气道和尾喷管

答案：A. 进气道、压气机、燃烧室、涡轮、尾喷管

458. 涡轮螺旋桨发动机的总推力主要由什么产生？

A. 螺旋桨产生的拉力

B. 喷气产生的反作用推力

C. 发动机热量

D. 机身设计

答案：A. 螺旋桨产生的拉力

459. 涡轮风扇发动机不包含以下哪个部分？

A. 风扇

B. 高压压气机

C. 仅有低压涡轮

D. 尾喷管

答案：C. 仅有低压涡轮

460. 涡轮轴发动机相比活塞式发动机的优势不包括以下哪一项？

A. 功率大

B. 功率重量比大

C. 振动小

D. 成本低

答案：D. 成本低

461. 角速度传感器常被称作什么？

A. 陀螺仪

B. 加速度计

C. 空速管

D. GPS

答案：A. 陀螺仪

462. 空速传感器主要用于测量什么？

A. 无人机的重量

B. 无人机的高度

C. 无人机的飞行空速

D. 无人机的位置

答案：C. 无人机的飞行空速

463. 位置传感器常用的是哪种技术？

A. GPS

B. 雷达

C. 红外线

D. 超声波

答案：A. GPS

464. 无人机执行机构的主要功能是什么？

A. 提供电力

B. 控制发动机启动

C. 监测飞行状态

D. 根据飞控计算机指令控制飞行姿态

答案：D. 根据飞控计算机指令控制飞行姿态

465. 主电源主要为无人机提供什么？

A. 续航动力和机载用电设备供电

B. 仅提供应急电力

C. 控制飞行方向

D. 监测飞行速度

答案：A. 续航动力和机载用电设备供电

466. 应急电源的主要用途是什么？

A. 为发电机提供电力

B. 当主电源故障时提供关键设备电力

C. 控制无人机起飞

D. 监测无人机位置

答案：B. 当主电源故障时提供关键设备电力

467. 根据位置不同，无人机电气系统可分为哪两部分？

A. 主电源和应急电源

B. 机载电源和地面电源

C. 机载电气系统和地面供电系统

D. 电源和配电系统

答案：C. 机载电气系统和地面供电系统

468. 手抛发射适用于哪种类型的无人机？

A. 微、小型低速无人机

B. 大型高速无人机

C. 所有类型的无人机

D. 无人直升机

答案：A. 微、小型低速无人机

469. 零长发射适用于哪种类型的无人机？

A. 大型无人机

B. 中、小型无人机

C. 仅适用于大型固定翼无人机

D. 仅适用于无人直升机

答案：B. 中、小型无人机

470. 弹射发射使用的动力来源可能不包括以下哪一项？

A. 压缩空气

B. 橡皮筋

C. 液压

D. 蒸汽

答案：D. 蒸汽

471. 气垫着陆回收的最大优点是什么？

A. 不受地形条件限制

B. 速度快

C. 成本低

D. 需要大面积场地

答案：A. 不受地形条件限制

472. 控制站系统通常包括哪些功能？

A. 仅包括指挥调度

B. 仅包括任务规划

C. 指挥调度、任务规划、操作控制、显示记录等

D. 仅包括操作控制

答案：C. 指挥调度、任务规划、操作控制、显示记录等

473. 经纬度是由什么组成的坐标系统？

A. 经度和纬度

B. 高度和速度

C. 时间和位置

D. 方向和距离

答案：A. 经度和纬度

474. 下列哪项不属于空中交通服务的内容？

A. 空中交通管制服务

B. 飞行情报服务

C. 告警服务

D. 无人机维修服务

答案：D. 无人机维修服务

475. 空域数据管理的主要内容不包括以下哪一项？

A. 导航设施数据

B. 空域内飞行种类和架次

C. 气象数据

D. 无人机驾驶员信息

答案：D. 无人机驾驶员信息

476. 空域划设是根据什么进行的？

A. 无人机制造商的要求

B. 数据分析和实际需要

C. 驾驶员的个人意愿

D. 政府部门的随机决定

答案：B. 数据分析和实际需要

477. 无人机在哪些空域内飞行通常不需要空中交通管理机构的批准？

A. A类空域

B. B类空域

C. C类空域

D. G类和W类空域（在适飞条件下）

答案：D. G类和W类空域（在适飞条件下）

478. 《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》由哪个部门下发？

A. 中国民用航空局

B. 国家安全部

C. 交通运输部

D. 工业和信息化部

答案：A. 中国民用航空局

479. 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》是由哪个机构公布的？

A. 国家安全部

B. 交通运输部

C. 国务院、中央军委

D. 工业和信息化部

答案：C. 国务院、中央军委

480. 无人机隔离空域的使用期限通常不得超过多久？

A. 3个月

B. 12个月

C. 6个月

D. 24个月

答案：B. 12个月

481. 机场是指什么？

A. 供航空器着陆、起飞和地面活动之用的区域

B. 仅供无人机起飞和降落的场所

C. 民用航空器的维修基地

D. 飞行员培训基地

答案：A. 供航空器着陆、起飞和地面活动之用的区域

482. 飞行区通常包括哪些区域？

A. 跑道和滑行道

B. 机坪升降带和跑道端安全区

C. 仪表着陆系统和进近灯光系统所在区域

D. 以上都是

答案：D. 以上都是

483. 坡度灯的主要作用是什么？

A. 帮助驾驶员检查和修正进近坡度

B. 照明跑道

C. 提供飞行方向指示

D. 吸引鸟类注意

答案：A. 帮助驾驶员检查和修正进近坡度

484. “黑飞”是指什么？

A. 经过申报和审批的无人机飞行

B. 不经过申报和审批的无人机飞行

C. 无人机在夜间飞行

D. 无人机在管制空域内飞行

答案：B. 不经过申报和审批的无人机飞行

485. “炸机”通常指的是什么？

A. 无人机发生爆炸

B. 无人机与地面物体相撞

C. 无人机不正常坠地

D. 无人机失去信号控制

答案：C. 无人机不正常坠地

486. 无人机“偷拍、偷录”可能面临的法律后果是什么？

A. 仅受到道德谴责

B. 无需承担任何责任

C. 只需支付罚款

D. 被公安部门调查并依法处置

答案：D. 被公安部门调查并依法处置

487. 组织无人机飞行活动的单位或个人应在何时向空中交通管理机构提出飞行活动申请？

A. 拟飞行前1日12时前

B. 飞行前半小时

C. 飞行后24小时内

D. 随时可以申请

答案：A. 拟飞行前1日12时前

488. 飞行活动申请的批准权限由谁决定？

A. 无人机制造商

B. 民用航空器驾驶员

C. 空中交通管理机构

D. 地方政府

答案：C. 空中交通管理机构

489. 操控小型、中型、大型民用无人驾驶航空器飞行的人员应具备哪些条件？

A. 无需任何条件

B. 只需具备飞行经验

C. 只需接受安全操控培训

D. 完全民事行为能力、接受安全操控培训并经考核合格等

答案：D. 完全民事行为能力、接受安全操控培训并经考核合格等

490. 无人机适航性的衡量标准是什么？

A. 无人机的品牌知名度

B. 是否符合相应的适航条例（或标准）

C. 无人机的价格

D. 无人机的飞行速度

答案：B. 是否符合相应的适航条例（或标准）

491. 无人机实名制登记主要针对哪些无人机？

A. 所有无人机

B. 250g以下的无人机

C. 250g及以上（含250g）的无人机

D. 仅针对商用无人机

答案：C. 250g及以上（含250g）的无人机

492. 无人机实名制登记应在哪个平台上进行？

A. 民用无人驾驶航空器综合管理平台

B. 无人机制造商官网

C. 地方政府网站

D. 国家安全部网站

答案：A. 民用无人驾驶航空器综合管理平台

493. 以下哪个部门不是无人机管理的相关部门？

A. 民航空中交通管制部门

B. 地方公安部门

C. 安全生产监督管理部门

D. 国家税务总局

答案：D. 国家税务总局

494. 无人机安全检查的主要目的是什么？

A. 保障无人机运行安全及他人安全

B. 提高无人机飞行速度

C. 推广无人机使用

D. 增加无人机销量

答案：A. 保障无人机运行安全及他人安全

495. 无人机安全检查通常不包括以下哪项内容？

A. 原材料合格安全检查

B. 生产过程安全检查

C. 适航性证照检查

D. 无人机驾驶员的个人信用检查

答案：D. 无人机驾驶员的个人信用检查

496. 海关部门在无人机管理中主要负责什么？

A. 无人机驾驶员的培训

B. 办理无人机进境海关手续

C. 无人机适航性认证

D. 无人机飞行计划的批准

答案：B. 办理无人机进境海关手续

497. 无人机组装前，需要做什么准备工作？

A. 直接开始组装

B. 无需准备，直接飞行

C. 对照说明书查看配件是否齐全

D. 只需拿出无人机机体

答案：C. 对照说明书查看配件是否齐全

498. 无人机组装时，电池应安装在什么位置？

A. 机翼上

B. 机体上

C. 螺旋桨上

D. 地面站

答案：B. 机体上

499. 无人机监视器应与什么连接？

A. 遥控器

B. 地面站计算机

C. 发动机

D. 螺旋桨

答案：A. 遥控器

500. 安装无人机螺旋桨后需要做什么测试？

A. 动态测试

B. 无需测试

C. 静态测试

D. 飞行测试

答案：C. 静态测试

501. 电池放电时，终止电压应调整到多少伏？

A. 3.5V

B. 3.8V

C. 4.0V

D. 4.5V

答案：B. 3.8V

502. 放电完成后，充电器的显示是什么？

A. 绿色“DONE!”

B. 红色“ERROR”

C. 蓝色“CHARGE”

D. 黄色“WAIT”

答案：A. 绿色“DONE!”

503. 放电完成后的电池应存放在哪里？

A. 阳光下

B. 高温环境中

C. 易燃易爆物品附近

D. 阴凉环境中

答案：D. 阴凉环境中

504. 无人机着陆后应立即做什么？

A. 关闭动力装置

B. 打开机载设备电源

C. 启动自保功能

D. 继续飞行

答案：A. 关闭动力装置

505. 飞行后检查的主要目的是什么？

A. 清洁无人机

B. 更换螺旋桨

C. 发现隐患，为下次飞行做准备

D. 调整遥控器信号

答案：C. 发现隐患，为下次飞行做准备

506. 无人机拆解装箱前应进行什么操作？

A. 充电

B. 清理和除尘

C. 飞行测试

D. 丢弃损坏部件

答案：B. 清理和除尘

507. 失速是指什么现象？

A. 翼型迎角超过临界迎角后，升力下降，阻力急剧增加

B. 飞机速度过快导致的失控

C. 发动机故障导致的飞行事故

D. 飞机在降落时未能成功着陆

答案：A. 翼型迎角超过临界迎角后，升力下降，阻力急剧增加

508. 空中交通管理的主要任务不包括以下哪一项？

A. 有效维护和促进空中交通安全

B. 提高飞行速度

C. 维护空中交通秩序

D. 保障空中交通顺畅

答案：B. 提高飞行速度

509. 下列哪项关于B类空域的描述是对的？

A. 位于民用运输机场下空

B. 不提供空中交通管制服务

C. 根据机场跑道数量和类型划设

D. 仅供无人机使用

答案：C. 根据机场跑道数量和类型划设

510. 以下哪种情况下，无人驾驶航空器可以与有人驾驶航空器融合飞行？

A. 未经空中交通管理机构批准

B. 取得适航许可的大型无人驾驶航空器

C. 微型无人驾驶航空器在任何情况下

D. 小型无人驾驶航空器超过真高300m

答案：B. 取得适航许可的大型无人驾驶航空器

511. 紧急救护、抢险救灾等紧急任务的飞行计划申请最迟应在何时提出？

A. 飞行前7日

B. 飞行前1日

C. 飞行前1小时

D. 飞行前30分钟

答案：C. 飞行前1小时

512. 起降场与机场的主要区别是什么？

A. 起降场没有跑道

B. 起降场不提供飞行服务

C. 起降场多为临时划定区域

D. 起降场仅供小型无人机使用

答案：C. 起降场多为临时划定区域

513. 以下哪类空域提供空中交通管制服务并配备间隔？

A. A类空域

B. G类空域

C. W类空域

D. 所有空域都提供

答案：A. A类空域

514. 管制空域的具体范围由谁确定？

A. 各级空中交通管理机构

B. 无人机制造商

C. 民用航空器驾驶员

D. 地方政府

答案：A. 各级空中交通管理机构

515. 融合飞行申请通常需要提前多少天提交？

A. 7天

B. 14天

C. 30天

D. 无需提前提交

答案：A. 7天

516. 飞行计划申请中不需要包含以下哪项内容？

A. 飞行单位、任务

B. 驾驶员姓名、代号

C. 起飞、降落地和备降地

D. 无人机制造商信息

答案：D. 无人机制造商信息

517. 在进行无人机飞行时，若高清图传链路信号质量图标闪动，通常表示什么？

A. GPS信号弱

B. 电量不足

C. 图传信号受到干扰

D. 遥控信号受到干扰

答案：C. 图传信号受到干扰

518. 全向天线在水平方向上360度的辐射特点是什么？

A. 信号最弱

B. 信号逐渐增强

C. 信号均匀辐射

D. 信号最强

答案：C. 信号均匀辐射

519. 遥控器接收机天线如何摆放以达到最佳效果？

A. 水平摆放

B. 一根与地面平行，一根垂直于地面

C. 竖直摆放

D. 与接收机天线平行摆放

答案：B. 一根与地面平行，一根垂直于地面

520. 无人机地面站的核心功能是什么？

A. 控制无人机的起飞和降落

B. 显示无人机的飞行轨迹

C. 发射无线电信号

D. 控制、通信和数据处理的综合能力

答案：D. 控制、通信和数据处理的综合能力

521. 飞行后遥控器检查的第一步是什么？

A. 检查电量

B. 关闭遥控器

C. 取出电池

D. 归置天线

答案：A. 检查电量

522. 飞行后地面站检查的第一步是什么？

A. 断开地面软件连接

B. 关闭地面站软件

C. 拔掉数传接口

D. 查看飞行记录

答案：A. 断开地面软件连接

523. 无人机电池常见的充电器类型有几种？

A. 一种

B. 两种

C. 三种

D. 四种

答案：B. 两种

524. 并行式平衡充电器为每个电池配备什么？

A. 单独的充电回路

B. 共同的充电回路

C. 无充电回路

D. 充电保护器

答案：A. 单独的充电回路

525. 报废电池需要浸泡在什么液体中？

A. 盐水

B. 清水

C. 酒精

D. 汽油

答案：A. 盐水

526. 报废电池浸泡处理的时间至少需要多少小时？

A. 24

B. 48

C. 72

D. 96

答案：C. 72

527. 飞行后，无人机电池应该如何处理？

A. 立即充电

B. 放置在高温环境中

C. 卸下来冷却

D. 随意丢弃

答案：C. 卸下来冷却

528. 无人机需要哪种类型的电池？

A. 高能量锂电池

B. 普通干电池

C. 镍氢电池

D. 铅酸电池

答案：A. 高能量锂电池

529. 无人机电动机会出现什么问题，导致装配松动？

A. 电动机过热

B. 剧烈振动

C. 电池老化

D. 遥控器信号弱

答案：B. 剧烈振动

530. 起落架检查中，需要注意什么？

A. 起落架是否可伸缩

B. 起落架颜色

C. 起落架是否干净

D. 起落架是否有裂缝

答案：D. 起落架是否有裂缝

531. 无人机螺旋桨在什么情况下需要更换？

A. 有轻微灰尘

B. 轻微老化

C. 出现裂痕或缺口

D. 颜色褪色

答案：C. 出现裂痕或缺口

532. 电动机检查中，发现电动机不转或异常响动应如何处理？

A. 立即断电

B. 继续飞行

C. 检查电池

D. 调整遥控器信号

答案：A. 立即断电

533. 无人机电池鼓包或平衡头损坏应如何处理？

A. 继续使用

B. 充满电后废弃

C. 控制电量在10%以内废弃

D. 随意处理

答案：C. 控制电量在10%以内废弃

534. 无人机电池外部擦拭后，如果出现鼓包现象应如何处理？

A. 继续使用

B. 放到远离人的阴凉处

C. 立即充电

D. 放在高温环境中

答案：B. 放到远离人的阴凉处

多选题

1. 无人机驾驶员在规划紧急降落点位置时应考虑哪些因素

A. 降落点的开阔性

B. 降落点的安全性

C. 降落点的可达性

D. 降落点的环境条件

E. 降落点的美观程度

答案：A. 降落点的开阔性；B. 降落点的安全性；C. 降落点的可达性；D. 降落点的环境条件

2. 无人机航拍任务计划中需要考虑哪些因素

A. 飞行高度

B. 拍摄目标

C. 天气情况

D. 飞行路线

E. 无人机品牌

答案：A. 飞行高度；B. 拍摄目标；C. 天气情况；D. 飞行路线

3. 无人机航拍任务计划中，哪些因素会影响拍摄效果

A. 天气情况

B. 飞行高度

C. 相机设置

D. 飞行速度

E. 飞行时间

答案：A. 天气情况；B. 飞行高度；C. 相机设置；D. 飞行速度

4. 无人机驾驶员在制定航线优化方案时需要考虑哪些因素

A. 飞行安全性

B. 电池续航时间

C. 天气情况

D. 飞行区域的地形

E. 无人机的品牌

答案：A. 飞行安全性；B. 电池续航时间；C. 天气情况；D. 飞行区域的地形

5. 无人机飞行时需要考虑哪些环境因素

A. 风速

B. 温度

C. 湿度

D. 光照

E. 地形

答案：A. 风速；B. 温度；C. 湿度；D. 光照

6. 无人机航拍时，哪些飞行工具的出现可能会对无人机的飞行产生影响

A. 直升机

B. 固定翼飞机

C. 滑翔伞

D. 热气球

E. 风筝

答案：A. 直升机；B. 固定翼飞机；C. 滑翔伞；D. 热气球；E. 风筝

7. 无人机航拍作业中，哪些措施可以有效降低对环境的负面影响

A. 使用低噪音无人机

B. 选择非繁殖季节进行航拍

C. 增加飞行次数

D. 避开生态敏感区域

E. 使用燃油动力无人机

答案：A. 使用低噪音无人机；B. 选择非繁殖季节进行航拍；D. 避开生态敏感区域

8. 飞行前检查单中需要检查的项目有哪些

A. 电池电量

B. 螺旋桨

C. 遥控器

D. 飞行计划

E. 飞行高度

答案：A. 电池电量；B. 螺旋桨；C. 遥控器；D. 飞行计划

9. 无人机在飞行前检查中需要检查哪些项目

A. 电池电量

B. 螺旋桨状态

C. GPS信号

D. 机身完整性

E. 飞行计划

答案：A. 电池电量；B. 螺旋桨状态；C. GPS信号；D. 机身完整性

10. 无人机驾驶员在起飞前报备时需要提供哪些信息

A. 飞行计划

B. 无人机型号

C. 飞行高度

D. 飞行时间

E. 天气情况

答案：A. 飞行计划；B. 无人机型号；C. 飞行高度；D. 飞行时间

11. 在紧急情况下操控无人机着陆时，哪些因素需要特别注意

A. 电池电量

B. 周围障碍物

C. 无人机型号

D. 天气状况

E. 飞行高度

答案：A. 电池电量；B. 周围障碍物；D. 天气状况

12. 无人机驾驶员在飞行过程中需要注意哪些事项

A. 监控电池电量

B. 遵守飞行法规

C. 随时调整飞行计划

D. 保持与地面控制的联系

E. 定期更换螺旋桨

答案：A. 监控电池电量；B. 遵守飞行法规；D. 保持与地面控制的联系

13. 无人机驾驶员在降落后向空管部门报备时应包括哪些内容

A. 飞行时间

B. 飞行高度

C. 飞行路线

D. 降落地点

E. 飞行员姓名

答案：A. 飞行时间；B. 飞行高度；C. 飞行路线；D. 降落地点

14. 无人机驾驶员在飞行状态监控中可以通过哪些方式识别紧急情况信息

A. 实时监控飞行数据

B. 设置警报阈值

C. 使用传感器数据

D. 监控飞行轨迹

E. 依靠目视观察

答案：A. 实时监控飞行数据；B. 设置警报阈值；C. 使用传感器数据；D. 监控飞行轨迹；E. 依靠目视观察

15. 无人机在飞行过程中遇到以下哪些情况时应立即返航

A. 电池电量不足

B. 天气突变

C. 信号强度良好

D. 飞行器异常震动

E. 飞行高度正常

答案：A. 电池电量不足；B. 天气突变；D. 飞行器异常震动

16. 无人机在航拍过程中哪些情况需要按照应急处理预案处理紧急情况

A. 失去控制

B. 电池电量不足

C. 遇到恶劣天气

D. 信号干扰

E. 飞行高度过低

答案：A. 失去控制；B. 电池电量不足；C. 遇到恶劣天气；D. 信号干扰；E. 飞行高度过低

17. 无人机坠毁后，哪些措施有助于事故调查

A. 保存飞行记录

B. 拍摄现场照片

C. 收集目击者证词

D. 检查无人机残骸

E. 立即清理现场

答案：A. 保存飞行记录；B. 拍摄现场照片；C. 收集目击者证词；D. 检查无人机残骸

18. 无人机驾驶员在进行影视级航拍时，需要注意哪些因素

A. 天气条件

B. 飞行高度

C. 电池电量

D. 拍摄角度

E. 无人机颜色

答案：A. 天气条件；B. 飞行高度；C. 电池电量；D. 拍摄角度

19. 无人机航拍作业中，哪些因素会影响拍摄结果的质量

A. 天气条件

B. 飞行高度

C. 相机分辨率

D. 操作员经验

E. 无人机电池寿命

答案：A. 天气条件；B. 飞行高度；C. 相机分辨率；D. 操作员经验

20. 无人机航拍后需要进行哪些维护工作

A. 清洁无人机

B. 检查电池状态

C. 检查螺旋桨

D. 检查摄像头

E. 检查遥控器

答案：A. 清洁无人机；B. 检查电池状态；C. 检查螺旋桨；D. 检查摄像头

21. 无人机驾驶员在航拍过程中需要注意哪些事项

A. 根据维护方案及标准编制维护作业手册

B. 定期检查设备状态

C. 遵循飞行安全规定

D. 随时调整飞行计划

E. 忽略天气变化

答案：A. 根据维护方案及标准编制维护作业手册；B. 定期检查设备状态；C. 遵循飞行安全规定

22. 无人机保养方案及标准中包含哪些内容

A. 定期检查电池

B. 清洁传感器

C. 检查螺旋桨磨损

D. 更新飞行软件

E. 更换机身颜色

答案：A. 定期检查电池；B. 清洁传感器；C. 检查螺旋桨磨损；D. 更新飞行软件

23. 无人机保养作业手册中应包含哪些内容

A. 电池保养

B. 螺旋桨检查

C. 相机校准

D. 飞行日志记录

E. 飞行员培训

答案：A. 电池保养；B. 螺旋桨检查；C. 相机校准；D. 飞行日志记录

24. 无人机驾驶员在航拍过程中遇到通信链路故障时应采取哪些措施

A. 检查地面控制系统

B. 重新连接通信链路

C. 更换无人机

D. 检查天线和信号接收器

E. 更换飞行器电池

答案：A. 检查地面控制系统；B. 重新连接通信链路；D. 检查天线和信号接收器

25. 无人机驾驶员在航拍过程中应注意哪些事项

A. 避免无人机与障碍物碰撞

B. 确保地面控制系统信号稳定

C. 定期检查辅助设备状态

D. 选择适宜的飞行高度

E. 频繁更换飞行路线

答案：A. 避免无人机与障碍物碰撞；B. 确保地面控制系统信号稳定；C. 定期检查辅助设备状态；D. 选择适宜的飞行高度

26. 无人机在飞行过程中出现GPS信号丢失，可能的原因有哪些

A. 飞行环境复杂

B. 天气恶劣

C. 电池电量不足

D. GPS模块故障

E. 飞行高度过低

答案：A. 飞行环境复杂；B. 天气恶劣；D. GPS模块故障

27. 无人机在航拍过程中哪些情况需要立即返航

A. 电量不足

B. 遇到突发天气变化

C. 拍摄任务完成

D. 遇到飞行器故障

E. 信号丢失

答案：A. 电量不足；B. 遇到突发天气变化；D. 遇到飞行器故障

28. 无人机航拍任务中，哪些因素会影响图像质量

A. 光线条件

B. 飞行员的经验

C. 摄像头的分辨率

D. 飞行稳定性

E. 无人机的品牌

答案：A. 光线条件；C. 摄像头的分辨率；D. 飞行稳定性

29. 无人机飞行前需要评估哪些天气因素

A. 风速

B. 降水

C. 温度

D. 能见度

E. 湿度

答案：A. 风速；B. 降水；C. 温度；D. 能见度

30. 在评估现场生产、生活设施对无人机飞行的影响时，以下哪些因素需要特别注意

A. 电磁干扰

B. 高压电线

C. 地面标识

D. 建筑高度

E. 天气状况

答案：A. 电磁干扰；B. 高压电线；D. 建筑高度

31. 在紧急情况下无人机飞行时，哪些操作是正确的

A. 立即返航

B. 检查电池电量

C. 继续飞行

D. 降低飞行高度

E. 尝试重新连接遥控器

答案：A. 立即返航；D. 降低飞行高度；E. 尝试重新连接遥控器

32. 无人机在航拍过程中遇到突发天气变化时应采取的操作指令有

A. 立即返航

B. 继续飞行

C. 悬停等待

D. 降低高度

E. 切换手动模式

答案：A. 立即返航；C. 悬停等待；E. 切换手动模式

33. 无人机在航拍过程中遇到突发无预案紧急情况时，可能采取的措施有哪些

A. 立即返航

B. 继续拍摄

C. 联系地面控制人员

D. 寻找安全降落地点

E. 等待电量耗尽

答案：A. 立即返航；C. 联系地面控制人员；D. 寻找安全降落地点

34. 无人机航拍过程中，哪些指令需要使用专业术语下达

A. 起飞

B. 着陆

C. 悬停

D. 返航

E. 拍摄

答案：A. 起飞；B. 着陆；C. 悬停；D. 返航

35. 无人机驾驶员在检查无人机及其辅助设备时应注意哪些外观缺陷

A. 裂纹

B. 变形

C. 松动

D. 颜色变化

E. 重量变化

答案：A. 裂纹；B. 变形；C. 松动

36. 无人机驾驶员在执行作业前，需要梳理的作业方案内容包括哪些？

A. 作业要求

B. 作业形式

C. 机组成员分工

D. 无人机采购

答案：A. 作业要求；B. 作业形式；C. 机组成员分工

37. 无人机飞行准备阶段，飞行指挥需要指挥哪些人员进行相关操作？

A. 地勤

B. 航线操作员

C. 任务操作员

D. 起降操作员

答案：A. 地勤；B. 航线操作员；C. 任务操作员；D. 起降操作员

38. 无人机飞行过程中，可能遇到的保护措施有哪些？

A. 影像清晰度保护

B. 动力失效保护

C. 数据链中断保护

D. 自动返航

答案：B. 动力失效保护；C. 数据链中断保护；D. 自动返航

39. 无人机飞行实施流程包括哪些阶段？

A. 飞行准备阶段

B. 离地/发射阶段

C. 爬升、巡航、下降阶段

D. 接地/回收阶段、数据处理阶段

答案：B. 离地/发射阶段；C. 爬升、巡航、下降阶段；D. 接地/回收阶段、数据处理阶段

40. 无人机进行复杂作业任务时，可能需要采取哪些策略？

A. 对任务进行分割

B. 选择多架甚至多种类型的无人机共同完成任务

C. 降低作业要求

D. 增加作业人员数量

答案：A. 对任务进行分割；D. 增加作业人员数量

41. 在选择无人机进行航拍任务时，需要考虑的因素包括哪些？

A. 无人机的飞行高度

B. 无人机的载荷能力

C. 无人机的续航时间

D. 无人机的制造商

答案：A. 无人机的飞行高度；B. 无人机的载荷能力；C. 无人机的续航时间

42. 航拍作业前，无人机驾驶员需要进行哪些准备工作？

A. 了解作业区域的气象条件

B. 检查无人机系统状态

C. 规划航线

D. 确定无人机品牌

答案：A. 了解作业区域的气象条件；B. 检查无人机系统状态；C. 规划航线

43. 航拍任务载荷可能包括哪些设备？

A. 高清相机

B. 红外热成像仪

C. 录音设备

D. 喊话器

答案：A. 高清相机；B. 红外热成像仪

44. 航拍作业中，无人机驾驶员需要实时监控哪些飞行状态？

A. 飞行高度

B. 飞行速度

C. 飞行姿态

D. 无人机制造商的股价

答案：A. 飞行高度；B. 飞行速度；C. 飞行姿态

45. 航拍作业完成后，需要进行哪些后续工作？

A. 下载并存储机载视频与图片

B. 对拍摄数据进行后期处理

C. 检查无人机系统是否有损坏

D. 立即购买新的无人机

答案：A. 下载并存储机载视频与图片；B. 对拍摄数据进行后期处理

46. 航拍任务中，无人机驾驶员在飞行前规划航线应注意？

A. 作业需求

B. 任务载荷

C. 地形和空域限制

D. 飞行安全和效率

答案：A. 作业需求；B. 任务载荷；C. 地形和空域限制；D. 飞行安全和效率

47. 航拍任务中，无人机驾驶员在飞行前应进行的准备工作包括哪些？

A. 检查飞行器状态

B. 规划航线

C. 检查通信链路

D. 校准磁罗盘

答案：A. 检查飞行器状态；B. 规划航线；C. 检查通信链路；D. 校准磁罗盘

48. 无人机在执行任务时，可能遇到的紧急情况包括哪些？

A. 导航系统故障

B. 上行通信链路故障

C. 控制站显示系统故障

D. 任务设备故障

答案：A. 导航系统故障；B. 上行通信链路故障；C. 控制站显示系统故障；D. 任务设备故障

49. 航拍任务载荷可能包括哪些类型？

A. 高清相机

B. 红外热成像仪

C. 可见光/红外双光吊舱

D. 灭火弹投放系统

答案：A. 高清相机；B. 红外热成像仪；C. 可见光/红外双光吊舱

50. 无人机在进行全系统准备与联合调试时，需要进行的检查包括哪些？

A. 无人机的机械部件、电气系统、动力系统

B. 遥控器的电池电量、天线连接、信号传输

C. 检查地面站设备、软件设置、通信链路

D. 飞行计划制定

答案：A. 无人机的机械部件、电气系统、动力系统；B. 遥控器的电池电量、天线连接、信号传输；C. 检查地面站设备、软件设置、通信链路；D. 飞行计划制定

51. 在执行航拍任务时，无人机驾驶员需要实时监控的飞行状态包括哪些？

A. 飞行高度

B. 飞行速度

C. 飞行姿态

D. 电池电量

答案：A. 飞行高度；B. 飞行速度；C. 飞行姿态

52. 无人机在执行任务时，可能遇到的危急情况包括哪些？

A. 动力装置故障

B. 起落装置故障

C. 飞控系统故障

D. 执行机构故障

答案：A. 动力装置故障；B. 起落装置故障；C. 飞控系统故障；D. 执行机构故障

53. 航拍任务中，若需对特定目标进行长时间跟踪拍摄，可选择的任务载荷包括哪些？

A. 高清相机

B. 红外热成像仪

C. 全景相机

D. 低空照明系统

答案：A. 高清相机；B. 红外热成像仪

54. 在无人机控制权切换中，可能涉及的切换方式包括哪些？

A. 主站、副站、内控、外控分别控制

B. 从地面站控制切换到遥控器控制

C. 通过卫星中继通信切换

D. 通过视距通信切换

答案：A. 主站、副站、内控、外控分别控制；B. 从地面站控制切换到遥控器控制

55. 地面站软件的飞行状态监视平台主要展示哪些信息？

A. 飞行数据信息

B. 任务载荷信息

C. 地理位置信息

D. 飞行姿态的三维展示

答案：A. 飞行数据信息；B. 任务载荷信息；C. 地理位置信息；D. 飞行姿态的三维展示

56. 航线编辑中，可以进行哪些操作？

A. 增加航点

B. 删除航点

C. 更改航点顺序

D. 更改航点属性

答案：A. 增加航点；B. 删除航点；C. 更改航点顺序；D. 更改航点属性

57. 消费级无人机航线预规划时，可以使用哪些方法？

A. 在电子地图上点击航点生成航线

B. 选择任务区域多边形自动生成航线

C. 通过遥控器设置航线

D. 直接起飞后手动控制飞行

答案：A. 在电子地图上点击航点生成航线；B. 选择任务区域多边形自动生成航线

58. 地面站连接中，控制链路检查包括哪些内容？

A. 链路通断检测

B. 信号强度检测

C. 链路伺服设备检测

D. 架设检测

答案：A. 链路通断检测；B. 信号强度检测；C. 链路伺服设备检测；D. 架设检测

59. 地面站操控飞行时，需要监控哪些数据？

A. 位置相关数据

B. 姿态相关数据

C. 控制模式相关数据

D. 动力能源相关数据

答案：A. 位置相关数据；B. 姿态相关数据；C. 控制模式相关数据；D. 动力能源相关数据

60. 地面站软件中，哪些功能可以用于紧急情况下的操作？

A. 航线规划

B. 数据回放

C. 紧急停机

D. 设置临时降落点

答案：C. 紧急停机；D. 设置临时降落点

61. 地面站连接中，图数一体链路的地面硬件连接包括哪些部分？

A. 电源

B. 飞控

C. 机载数据、图像电台

D. 地面电台

答案：A. 电源；B. 飞控；C. 机载数据、图像电台；D. 地面电台

62. 地面站软件中，哪些功能可以用于航线规划？

A. 绘制航线

B. 航线编辑

C. 设置作业任务

D. 航线模拟

答案：A. 绘制航线；B. 航线编辑；C. 设置作业任务；D. 航线模拟

63. 无人机在飞行过程中，操作人员需要重点监控哪些数据？

A. 位置相关数据

B. 姿态相关数据

C. 控制模式相关数据

D. 动力能源相关数据

答案：A. 位置相关数据；B. 姿态相关数据；C. 控制模式相关数据；D. 动力能源相关数据

64. 无人机在飞行前，应进行哪些方面的检查？

A. 气象观察

B. 观察飞行区域周边电磁干扰源情况

C. 进行全面的设备检查

D. 保持良好的心态

答案：A. 气象观察；B. 观察飞行区域周边电磁干扰源情况；C. 进行全面的设备检查；D. 保持良好的心态

65. 航线规划时，需要考虑哪些方面的约束？

A. 飞行环境约束

B. 无人机自身性能约束

C. 特定任务要求约束

D. 确保航线符合监管要求

答案：A. 飞行环境约束；B. 无人机自身性能约束；C. 特定任务要求约束；D. 确保航线符合监管要求

66. 无人机在飞行过程中，如果遇到紧急情况，可能需要采取哪些应急措施？

A. 模式切换

B. 航向调整

C. 保持任务进度

D. 迫降操作

答案：A. 模式切换；B. 航向调整；D. 迫降操作

67. 航拍图片后处理可能涉及的操作包括哪些？

A. 旋转图片

B. 裁剪图片

C. 更换无人机电池

D. 调色处理

答案：A. 旋转图片；B. 裁剪图片；D. 调色处理

68. 航测作业的基本流程包括哪些阶段？

A. 作业阶段（获取原始航片）

B. 数据处理阶段

C. 无人机组装阶段

D. 销售阶段

答案：A. 作业阶段（获取原始航片）；B. 数据处理阶段

69. 下列哪些因素会影响无人机的续航时间？

A. 飞行重量

B. 飞行速度

C. 飞行状态

D. 电池参数

答案：A. 飞行重量；B. 飞行速度；C. 飞行状态；D. 电池参数

70. 航拍视频的镜头表现方法有哪些？

A. 径向运动镜头

B. 水平运动镜头

C. 垂直运动镜头

D. 追踪运动镜头

答案：A. 径向运动镜头；B. 水平运动镜头；C. 垂直运动镜头；D. 追踪运动镜头

71. 航测作业中，提高地图精度的方法可能包括哪些？

A. 提前布置像控点

B. 使用高精度的POS数据

C. 更换无人机型号

D. 增加飞行高度

答案：A. 提前布置像控点；B. 使用高精度的POS数据

72. 航拍视频后处理中，可能涉及的操作包括哪些？

A. 初步剪辑

B. 调整播放速度

C. 调节色彩色调

D. 制作运动效果

答案：A. 初步剪辑；B. 调整播放速度；C. 调节色彩色调；D. 制作运动效果

73. 下列哪些属于航拍创作的前端工作？

A. 拍摄构思

B. 文案设计

C. 分镜头设计

D. 后期剪辑

答案：A. 拍摄构思；B. 文案设计；C. 分镜头设计

74. 在使用Lightroom进行航拍图片后处理时，可以调整的参数包括哪些？

A. 色温

B. 色调

C. 曝光度

D. 对比度

答案：A. 色温；B. 色调；C. 曝光度；D. 对比度

75. 在多旋翼无人机机身完整性检查中，首先应检查的是？

A. 螺旋桨是否安装牢固

B. 电动机运转是否顺畅

C. 电动机座是否安装牢固

D. 电池固定螺丝是否松动

答案：A. 螺旋桨是否安装牢固；B. 电动机运转是否顺畅；C. 电动机座是否安装牢固

76. 维护作业手册中，关于无人机电池的维护，应明确哪些注意事项？

A. 避免电池过充过放

B. 定期检查电池外观

C. 经常更换电池型号

D. 使用不同品牌的充电器

答案：A. 避免电池过充过放；B. 定期检查电池外观

77. 若航拍任务载荷在飞行中出现画面抖动，可能由以下哪几项原因造成？

A. 云台稳定性不足

B. 相机镜头损坏

C. 风力影响

D. 飞行速度过快

答案：A. 云台稳定性不足；C. 风力影响；D. 飞行速度过快

78. 投送类载荷设备调试中，若脱钩装置无法脱钩，可能由以下哪几项原因造成？

A. 脱钩装置机械故障

B. 投放器控制信号异常

C. 投放物品重量超过载荷限制

D. 无人机动力不足

答案：A. 脱钩装置机械故障；B. 投放器控制信号异常；C. 投放物品重量超过载荷限制

79. 通信链路中断时，以下哪项是可能的原因？

A. 链路天线损坏

B. 遥控器与无人机距离过远

C. 链路模块故障

D. 相机编码错误

答案：A. 链路天线损坏；B. 遥控器与无人机距离过远；C. 链路模块故障

80. 在检查无人机外观缺陷时，应重点关注以下哪些部位？

A. 机体表面是否有裂缝或凹陷

B. 起落架是否有变形或损坏

C. 螺旋桨是否有裂纹或破损

D. 云台镜头是否有灰尘

答案：A. 机体表面是否有裂缝或凹陷；B. 起落架是否有变形或损坏；C. 螺旋桨是否有裂纹或破损

81. 地面控制系统外观检查中，需确认哪些部分无明显损伤？

A. 地面站设备外壳

B. 控制链路天线

C. 显示屏及触摸屏

D. 连接线缆及接口

答案：A. 地面站设备外壳；B. 控制链路天线；C. 显示屏及触摸屏；D. 连接线缆及接口

82. 检查辅助设备（如遥控器）时，以下哪些外观缺陷需要排除？

A. 遥控器外壳是否有破损

B. 摇杆及按钮是否松动或损坏

C. 显示屏是否正常显示

D. 电池仓盖是否紧密闭合

答案：A. 遥控器外壳是否有破损；B. 摇杆及按钮是否松动或损坏；C. 显示屏是否正常显示；D. 电池仓盖是否紧密闭合

83. 无人机在执行任务前，进行外观检查时，应特别注意哪些可能影响飞行安全的因素？

A. 无人机机臂是否连接牢固

B. 电机固定螺丝是否松动

C. 电池安装是否牢固，无晃动

D. 云台固定支架是否紧固

答案：A. 无人机机臂是否连接牢固；B. 电机固定螺丝是否松动；C. 电池安装是否牢固，无晃动

84. 在下达无人机紧急迫降指令时，首先需要确定哪些紧急操作目标？

A. 确认无人机当前位置

B. 判断无人机剩余能量

C. 选择迫降场地

D. 确定天气状况

答案：A. 确认无人机当前位置；B. 判断无人机剩余能量；D. 确定天气状况

85. 紧急操作指令中，明确指令内容应包括哪些方面？

A. 迫降的具体步骤

B. 切换飞行模式的指令

C. 调整航向及高度的指令

D. 保持通讯的指令

答案：A. 迫降的具体步骤；B. 切换飞行模式的指令；C. 调整航向及高度的指令；D. 保持通讯的指令

86. 确保紧急操作指令及时传达的关键步骤包括哪些？

A. 立即通知地面站

B. 通过遥控器发送指令

C. 使用备用通讯方式

D. 确认指令已接收

答案：A. 立即通知地面站；B. 通过遥控器发送指令；C. 使用备用通讯方式；D. 确认指令已接收

87. 在执行紧急返航操作时，应如何确保指令及时且准确？

A. 预先设定应急返航程序

B. 在GPS失效时切换至姿态模式

C. 调整航向对准起降点

D. 等待无人机自动返航

答案：A. 预先设定应急返航程序；B. 在GPS失效时切换至姿态模式；C. 调整航向对准起降点

88. 确认紧急操作指令完成的标准是什么？

A. 无人机已按照指令迫降或返航

B. 地面站接收到无人机安全着陆信号

C. 遥控器显示无人机状态稳定

D. 驾驶员主观判断无人机安全

答案：A. 无人机已按照指令迫降或返航；B. 地面站接收到无人机安全着陆信号；C. 遥控器显示无人机状态稳定

89. 在使用专业术语下达紧急操作指令时，以下哪些做法是正确的？

A. 使用标准飞行术语

B. 保持指令简洁明了

C. 避免使用模棱两可的表述

D. 忽略无人机的具体型号和特性

答案：A. 使用标准飞行术语；B. 保持指令简洁明了；C. 避免使用模棱两可的表述

90. 无人机向后倒退飞行的拍摄技巧有哪些注意事项？

A. 注意无人机后方是否有障碍物

B. 操作要稳定

C. 快速倒退以捕捉动态画面

D. 不需要考虑无人机的高度

答案：A. 注意无人机后方是否有障碍物；B. 操作要稳定

91. 飞进飞出的拍摄技巧中，无人机如何完成旋转180°？

A. 左手向左推动左摇杆

B. 右手保持上推右摇杆动作不变

C. 右手向右推动右摇杆

D. 左手向右推动左摇杆

答案：A. 左手向左推动左摇杆；B. 右手保持上推右摇杆动作不变

92. 俯首向前拍摄技巧的特点是什么？

A. 镜头始终指向前下方

B. 景物由远而近快速呈现

C. 镜头角度固定不变

D. 适用于高空远景拍摄

答案：A. 镜头始终指向前下方；B. 景物由远而近快速呈现

93. 镜头垂直向前拍摄技巧的操作要点是什么？

A. 起飞前调整镜头与地面垂直

B. 操控无人机保持直线向前飞行

C. 拍摄过程中调整镜头角度

D. 适用于低空飞行

答案：A. 起飞前调整镜头与地面垂直；B. 操控无人机保持直线向前飞行

94. 直线横移拍摄技巧的操作步骤包括哪些？

A. 上升到拍摄高度

B. 调整好云台和相机姿态

C. 左（或右）推右摇杆进行横移

D. 快速下推左摇杆降低高度

答案：A. 上升到拍摄高度；B. 调整好云台和相机姿态；C. 左（或右）推右摇杆进行横移

95. 横移拉高拍摄技巧中，无人机和镜头的姿态错操作有哪些？

A. 保持一个姿态不变

B. 不断变换姿态以捕捉不同角度

C. 镜头角度逐渐增大

D. 无人机高度逐渐降低

答案：B. 不断变换姿态以捕捉不同角度；C. 镜头角度逐渐增大；D. 无人机高度逐渐降低

96. 向前+拉高+转身+横移拍摄技巧的具体操作步骤包括哪些？

A. 上升到拍摄高度

B. 调整好云台和相机姿态

C. 操控无人机向前飞行、拉升高度、转身、横移

D. 通过一系列动作完成复杂拍摄

答案：A. 上升到拍摄高度；B. 调整好云台和相机姿态；C. 操控无人机向前飞行、拉升高度、转身、横移；D. 通过一系列动作完成复杂拍摄

97. 向前+环绕拍摄技巧中，无人机如何围绕目标飞行？

A. 上升到拍摄高度

B. 对准目标向前飞行

C. 距离目标一定距离时，右（或左）推右摇杆进行环绕

D. 保持无人机高度不变，仅旋转镜头

答案：A. 上升到拍摄高度；B. 对准目标向前飞行；C. 距离目标一定距离时，右（或左）推右摇杆进行环绕

98. 无人机起飞前需要做哪些检查和准备？

A. 测试风力是否适合飞行

B. 确定飞控系统搜索到足够卫星

C. 指南针校准

D. 无需特别准备

答案：A. 测试风力是否适合飞行；B. 确定飞控系统搜索到足够卫星；C. 指南针校准

99. 无人机起飞过程中需要注意哪些事项？

A. 控制上升速度，稳定上升

B. 确定返航点位置

C. 保持油门控制，使无人机保持高度

D. 无需注意飞行模式

答案：A. 控制上升速度，稳定上升；B. 确定返航点位置；C. 保持油门控制，使无人机保持高度

100. 无人机降落时需要遵循哪些操作与注意事项？

A. 减小油门，缓慢接近地面

B. 在离地面一定高度处调整油门

C. 待油门降到最低时锁定飞控

D. 降落过程可以大幅度摆动无人机

答案：A. 减小油门，缓慢接近地面；B. 在离地面一定高度处调整油门；C. 待油门降到最低时锁定飞控

101. 在进行航拍前，需要做哪些软件与硬件准备？

A. 确定视频拍摄制式

B. 升级系统软件

C. 完成图传测试

D. 测试各项操作功能

答案：A. 确定视频拍摄制式；B. 升级系统软件；C. 完成图传测试；D. 测试各项操作功能

102. 聚光灯具和散光灯具在造型表现上有何不同？

A. 聚光灯具产生硬光

B. 散光灯具产生软光

C. 聚光灯具适合拍摄人像

D. 散光灯具适合拍摄风景

答案：A. 聚光灯具产生硬光；B. 散光灯具产生软光

103. 光圈与景深的关系是什么？

A. 光圈越大，景深越小

B. 光圈越小，背景越清晰

C. 光圈越大，背景越清晰

D. 光圈与景深无关

答案：A. 光圈越大，景深越小；B. 光圈越小，背景越清晰

104. 快门速度的选择对拍摄有何影响？

A. 决定照片明暗

B. 影响拍摄对象的动态表现

C. 低速快门易导致画面模糊

D. 高速快门无法捕捉运动物体

答案：A. 决定照片明暗；B. 影响拍摄对象的动态表现；C. 低速快门易导致画面模糊

105. ISO感光度对拍摄的影响是什么？

A. ISO越高，画面越明亮

B. ISO过高会导致噪点增多

C. ISO越低，对光线敏感度越弱

D. ISO与画面明暗无关

答案：A. ISO越高，画面越明亮；B. ISO过高会导致噪点增多；C. ISO越低，对光线敏感度越弱

106. 拍摄角度技巧包括哪些？

A. 平摄

B. 仰摄

C. 俯摄

D. 人物视角拍摄

答案：A. 平摄；B. 仰摄；C. 俯摄；D. 人物视角拍摄

107. 平摄的要点是什么？

A. 拍摄者与拍摄对象高度相当

B. 拍摄者需根据对象高度调整姿势

C. 无人机平摄需调整飞行高度

D. 三点透视变形效果

答案：A. 拍摄者与拍摄对象高度相当；B. 拍摄者需根据对象高度调整姿势；C. 无人机平摄需调整飞行高度

108. 仰摄对拍摄对象形象的影响是什么？

A. 使拍摄对象显得高大

B. 强化主体地位

C. 使画面具有平面感

D. 使拍摄对象显得渺小

答案：A. 使拍摄对象显得高大；B. 强化主体地位

109. 摇摄镜头常用于哪些场景？

A. 拍摄大场面或风景

B. 追踪移动目标

C. 展现物体细节场景

D. 形成场景递进关系

答案：A. 拍摄大场面或风景；B. 追踪移动目标

110. 平稳运镜的条件和注意事项有哪些？

A. 避免无人机不规则晃动

B. 匀速推动操纵杆

C. 紧盯监视器目标物体

D. 使用高速快门

答案：A. 避免无人机不规则晃动；B. 匀速推动操纵杆

111. 消费级航拍无人机平台适用于哪些拍摄任务？

A. 婚礼

B. 庆典

C. 小型活动

D. 影视剧拍摄

答案：A. 婚礼；B. 庆典；C. 小型活动

112. 飞越回头拍摄技巧的经典之处在于什么？

A. 使目标始终在画面中间位置

B. 无人机从目标上方或侧上方飞跃而过

C. 镜头角度始终保持不变

D. 适用于低空飞行

答案：A. 使目标始终在画面中间位置；B. 无人机从目标上方或侧上方飞跃而过

113. 俯首后退拍摄技巧的操作要点是什么？

A. 调整好镜头的角度（斜向下方）

B. 保持直线后退飞行

C. 注意附近的障碍物

D. 快速下降高度以捕捉细节

答案：A. 调整好镜头的角度（斜向下方）；B. 保持直线后退飞行；C. 注意附近的障碍物

114. 由远及近拍摄技巧中，无人机如何逐渐接近目标？

A. 向前对着目标前进

B. 拍摄的景物逐渐呈现出来

C. 保持无人机高度不变

D. 快速接近目标以捕捉动态画面

答案：A. 向前对着目标前进；B. 拍摄的景物逐渐呈现出来

115. 一直向前飞行拍摄的航线有何特点？

A. 是最简单的飞行航线

B. 是最安全的飞行航线之一

C. 是最快速的飞行航线

D. 是唯一可用的飞行航线

答案：A. 是最简单的飞行航线；B. 是最安全的飞行航线之一

116. 一直向前逐渐拉高、低头的飞行拍摄中，镜头如何变化？

A. 一直面对被摄对象

B. 直到与地面垂直

C. 逐渐远离被摄对象

D. 保持固定角度不变

答案：A. 一直面对被摄对象；B. 直到与地面垂直

117. 横移飞行拍摄的特点是什么？

A. 摄像机镜头的姿态保持不变

B. 无人机飞行高度保持不变

C. 拍摄过程中可以随意变换姿态

D. 适用于低空飞行

答案：A. 摄像机镜头的姿态保持不变；B. 无人机飞行高度保持不变

118. 飞行穿越拍摄适用于哪些场景？

A. 从一个场景到另一个场景的穿越

B. 拍摄过程中镜头姿态和角度保持不变

C. 快速穿越以捕捉动态画面

D. 适用于所有场景

答案：A. 从一个场景到另一个场景的穿越；B. 拍摄过程中镜头姿态和角度保持不变

119. 移动目标飞行拍摄中，无人机如何跟随目标？

A. 操控无人机跟随某个移动目标进行飞行

B. 保持镜头的角度对准目标

C. 快速超越目标以捕捉领先画面

D. 无需考虑无人机的飞行速度

答案：A. 操控无人机跟随某个移动目标进行飞行；B. 保持镜头的角度对准目标

120. 无人机航拍的拍摄角度包括哪些？

A. 高角度拍摄（俯拍）

B. 平角度拍摄

C. 低角度拍摄（仰拍）

D. 斜角度拍摄

答案：A. 高角度拍摄（俯拍）；B. 平角度拍摄；C. 低角度拍摄（仰拍）

121. 航拍画面中如何分配主次？

A. 确定主体以表达主题思想

B. 使用陪体烘托主体

C. 前景的选择与安排

D. 背景的忽略

答案：A. 确定主体以表达主题思想；B. 使用陪体烘托主体

122. 散射光的特点及其对拍摄的影响是什么？

A. 光线较软

B. 拍摄画面色彩、立体感较差

C. 受光面和背光面过渡柔和

D. 适合拍摄高反差场景

答案：A. 光线较软；B. 拍摄画面色彩、立体感较差；C. 受光面和背光面过渡柔和

123. 清晨与黄昏的散射光对拍摄有何影响？

A. 光线朦胧柔和

B. 色温变化快

C. 光源角度高

D. 光照反差强烈

答案：A. 光线朦胧柔和；B. 色温变化快

124. 薄云天光线下有哪些拍摄优点？

A. 展现更多场景细节

B. 提供柔和多层次光线

C. 提供强对比光照效果

D. 是拍摄物体对比强烈

答案：A. 展现更多场景细节；B. 提供柔和多层次光线

125. 阴雨天拍摄的特点和注意事项是什么？

A. 光照度降低

B. 拍摄对象平淡

C. 使用三脚架防止抖动

D. 适合拍摄高反差场景

答案：A. 光照度降低；B. 拍摄对象平淡；C. 使用三脚架防止抖动

126. 夜景光线无人机拍摄需要注意哪些方面？

A. 无人机辅助照明

B. 大光圈

C. 高速快门

D. 低ISO

答案：B. 大光圈；C. 高速快门

127. 天气准备需要考虑哪些数据？

A. 气温

B. 湿度

C. 风向风速

D. 气压

答案：A. 气温；B. 湿度；C. 风向风速；D. 气压

128. 准备光线时一般采用什么光线使画面增加渲染力？

A. 侧逆光

B. 增强画面纵深感

C. 顺光

D. 减少画面层次感

答案：A. 侧逆光；B. 增强画面纵深感

129. 无人机航拍的主要应用领域包括哪些？

A. 影视节目制作

B. 农业保险

C. 电力巡检

D. 环保监察

答案：A. 影视节目制作；B. 农业保险；C. 电力巡检；D. 环保监察

130. 无人机航拍与传统飞行航拍相比有哪些优势？

A. 经济性更好

B. 安全性更高

C. 操作更复杂

D. 需要更多人员

答案：A. 经济性更好；B. 安全性更高

131. 无人机航拍可以搭载哪些类型的设备？

A. 摄像机

B. 图传设备

C. 运动相机

D. 望远镜

答案：A. 摄像机；B. 图传设备；C. 运动相机

132. 无人机航拍技术可以实现哪些功能？

A. 实时影像回传

B. 地面站远程操控

C. 自动巡航

D. 仅限手动操控

答案：A. 实时影像回传；B. 地面站远程操控；C. 自动巡航

133. 无人机街景拍摄的特点是什么？

A. 提供鸟瞰视角

B. 可用于监控巡察

C. 仅限低空飞行

D. 无法用于监控巡察

答案：A. 提供鸟瞰视角；B. 可用于监控巡察

134. 无人机电力巡检的优势有哪些？

A. 提高工作效率

B. 提高应急抢险水平

C. 不受路面状况影响

D. 需要更多人力

答案：A. 提高工作效率；B. 提高应急抢险水平；C. 不受路面状况影响

135. 无人机在灾后救援中的主要应用是什么？

A. 提供最新影像

B. 全方位实时监测

C. 灾后心理疏导

D. 仅限白天使用

答案：A. 提供最新影像；B. 全方位实时监测

136. 预防无人机炸机的方法有哪些？

A. 保持GPS信号稳定

B. 避免在城市高楼间飞行

C. 避免在高压电线附近飞行

D. 预防螺旋桨脱落

答案：A. 保持GPS信号稳定；B. 避免在城市高楼间飞行；C. 避免在高压电线附近飞行；D. 预防螺旋桨脱落

137. 无人机起飞前需要进行哪些检查？

A. 检查螺旋桨是否完好

B. 检查电池电量

C. 检查电子设备的防护措施

D. 检查指南针、IMU等

答案：A. 检查螺旋桨是否完好；B. 检查电池电量；C. 检查电子设备的防护措施；D. 检查指南针、IMU等

138. 无人机在哪些环境中适合飞行？

A. 乡村地区

B. 高山山区

C. 海边

D. 森林公园

答案：A. 乡村地区；B. 高山山区；C. 海边；D. 森林公园

139. 无人机飞行界面中，哪些信息是重要的？

A. 无人机飞行状态

B. GPS信号强度

C. 飞行模式选择

D. 无人机电量

答案：A. 无人机飞行状态；B. GPS信号强度；C. 飞行模式选择；D. 无人机电量

140. 无人机摄影中选择拍摄时间需要考虑哪些因素？

A. 清晨与黄昏的光线特点

B. 中午光线的明暗反差

C. 上午、下午的色彩真实度

D. 薄云天和阴雨天的氛围表现

答案：A. 清晨与黄昏的光线特点；B. 中午光线的明暗反差；C. 上午、下午的色彩真实度；D. 薄云天和阴雨天的氛围表现

141. 航拍光线包括哪些方面？

A. 光的强弱

B. 光的软硬性质

C. 光的方向

D. 光的高度

答案：A. 光的强弱；B. 光的软硬性质；C. 光的方向；D. 光的高度

142. 无人机航拍的构图方式有哪些？

A. 变化式构图

B. 对角线构图

C. 水平线构图

D. 对称式构图和曲线构图

答案：A. 变化式构图；B. 对角线构图；C. 水平线构图；D. 对称式构图和曲线构图

143. 航拍景别的分类包括哪些？

A. 远景

B. 全景

C. 中景和近景

D. 特写

答案：A. 远景；B. 全景；C. 中景和近景；D. 特写

144. 把握航拍工作日程需要考虑哪些因素？

A. 拍摄内容

B. 拍摄强度

C. 操作者身体状况

D. 无人机续航时间

答案：A. 拍摄内容；B. 拍摄强度；C. 操作者身体状况；D. 无人机续航时间

判断题

1. 无人机驾驶员职业道德规范强调不得在禁飞区内飞行

A. 对

B. 错

答案：正确

2. 职业道德培养中无人机驾驶员需重视操作规范和社会责任

A. 对

B. 错

答案：正确

3. 职业道德评价与考核需结合无人机驾驶员的实际操作表现

A. 对

B. 错

答案：正确

4. 职业道德实践要求无人机驾驶员主动报告飞行安全隐患

A. 对

B. 错

答案：正确

5. 爱岗敬业要求无人机驾驶员关注工作质量并尽职尽责完成任务

A. 对

B. 错

答案：正确

6. 忠诚奉献要求无人机驾驶员在工作中始终以集体利益为重

A. 对

B. 错

答案：正确

7. 刻苦学习要求无人机驾驶员不断更新专业知识与技术能力

A. 对

B. 错

答案：正确

8. 团结协作要求无人机驾驶员与团队保持良好沟通与协调

A. 对

B. 错

答案：正确

9. 严守规范要求无人机驾驶员在任何情况下都需遵守飞行规则

A. 对

B. 错

答案：正确

10. 无人机飞行受气象条件影响很小

A. 对

B. 错

答案：错误

11. 空气动力学知识对无人机的稳定飞行至关重要

A. 对

B. 错

答案：正确

12. 飞行原理中，升力的产生依赖于空气流过机翼表面的速度差

A. 对

B. 错

答案：正确

13. 无人机无线电通信系统的信号质量与发射功率有关

A. 对

B. 错

答案：正确

14. 无人机系统中的地面站用于操控和监控飞行器

A. 对

B. 错

答案：正确

15. 无人机系统操作规程要求所有操作必须在视距内进行

A. 对

B. 错

答案：正确

16. 无人机应用知识中规定商业飞行需申请飞行执照

A. 对

B. 错

答案：正确

17. 通用应急操作知识中无人机应在失控后立即启动自动降落程序

A. 对

B. 错

答案：错误

18. 无人机维保知识中维保记录需完整保留并定期检查

A. 对

B. 错

答案：正确

19. 计算机操作基础知识中无人机飞行任务前需检查计算机存储空间是否充足

A. 对

B. 错

答案：正确

20. 使用非官方无人机软件可能带来数据安全隐患

A. 对

B. 错

答案：正确

21. 无人机驾驶员在作业中无需考虑天气变化

A. 对

B. 错

答案：错误

22. 无人机在每次使用前必须进行全面设备检查

A. 对

B. 错

答案：正确

23. 废弃物处理必须遵循相关环保法律法规

A. 对

B. 错

答案：正确

24. 《劳动法》规定无人机驾驶员的加班需支付额外报酬

A. 对

B. 错

答案：正确

25. 民用航空法规定无人机驾驶员不得从事未经批准的商业飞行

A. 对

B. 错

答案：正确

26. 安全生产法规定无人机驾驶员有权拒绝违章指令

A. 对

B. 错

答案：正确

27. 行政许可法规定无人机驾驶员许可申请需满足法定条件

A. 对

B. 错

答案：正确

28. 飞行基本规则规定无人机驾驶员需避让民航航班

A. 对

B. 错

答案：正确

29. 轻小无人机运行规定要求无人机驾驶员必须避让地面人群

A. 对

B. 错

答案：正确

30. 无人机驾驶员必须随身携带飞行记录本

A. 对

B. 错

答案：正确

31. 无人机驾驶员在禁飞区操作无人机属违法行为

A. 对

B. 错

答案：正确

32. 无人机在航拍过程中可以忽略紧急规避措施

A. 对

B. 错

答案：错误

33. 无人机驾驶员在航拍前无需规划紧急降落点位置

A. 对

B. 错

答案：错误

34. 无人机航拍任务中，飞行员必须始终保持目视接触

A. 对

B. 错

答案：正确

35. 无人机航拍任务计划中，飞行路线的选择不需要考虑地形因素

A. 对

B. 错

答案：错误

36. 无人机航拍时不需要考虑飞行区域的天气情况

A. 对

B. 错

答案：错误

37. 无人机在雾天飞行时能见度会降低

A. 对

B. 错

答案：正确

38. 无人机在雨天飞行是安全的

A. 对

B. 错

答案：错误

39. 评估现场生产、生活设施对无人机飞行的影响时，噪音污染是主要考虑因素之一

A. 对

B. 错

答案：错误

40. 无人机在航拍时遇到其他飞行工具时应立即降落

A. 对

B. 错

答案：正确

41. 飞行前检查单的检查项目包括检查电池电量和螺旋桨

A. 对

B. 错

答案：正确

42. 无人机在飞行前检查中发现问题应立即进行故障排查处理

A. 对

B. 错

答案：正确

43. 无人机驾驶员在起飞前报备时可以使用普通语言

A. 对

B. 错

答案：错误

44. 在紧急情况下无人机失去控制时，应立即切断电源

A. 对

B. 错

答案：错误

45. 在紧急情况下操控无人机着陆时，应该优先考虑无人机的安全

A. 对

B. 错

答案：错误

46. 无人机在飞行过程中可以随意更改飞行计划

A. 对

B. 错

答案：错误

47. 无人机驾驶员在降落后无需向空管部门进行报备

A. 对

B. 错

答案：错误

48. 无人机驾驶员在飞行过程中必须时刻监控飞行状态以识别紧急情况信息

A. 对

B. 错

答案：正确

49. 无人机在飞行过程中遇到鸟类攻击时应立即降落

A. 对

B. 错

答案：正确

50. 无人机在航拍过程中遇到紧急情况应按照应急处理预案处理

A. 对

B. 错

答案：正确

51. 无人机在航拍过程中遇到障碍物时应立即返航

A. 对

B. 错

答案：正确

52. 无人机在航拍过程中遇到突发无预案紧急情况时，应立即返航

A. 对

B. 错

答案：正确

53. 在无人机航拍过程中，使用专业术语下达指令可以提高操作的准确性

A. 对

B. 错

答案：正确

54. 无人机驾驶员在进行影视级拍摄时，不需要考虑飞行环境的复杂性

A. 对

B. 错

答案：错误

55. 无人机驾驶员在航拍过程中可以不遵循维护方案及标准

A. 对

B. 错

答案：错误

56. 无人机驾驶员在航拍前必须检查地面控制系统的外观

A. 对

B. 错

答案：正确

57. 无人机在飞行过程中如果出现控制链路故障应立即降落

A. 对

B. 错

答案：正确

58. 无人机驾驶员在航拍过程中无需检查辅助设备外观

A. 对

B. 错

答案：错误

59. 无人机在飞行过程中出现电池过热现象，可能导致飞行器失控

A. 对

B. 错

答案：正确

60. 无人机航拍任务计划中不需要考虑飞行区域的天气情况

A. 对

B. 错

答案：错误

61. 无人机航拍作业不会对环境造成任何影响

A. 对

B. 错

答案：错误

62. 无人机坠毁后应立即清理现场

A. 对

B. 错

答案：错误

63. 无人机航拍作业中，天气条件不会影响拍摄结果

A. 对

B. 错

答案：错误

64. 无人机航拍时应避免在恶劣天气下飞行

A. 对

B. 错

答案：正确

65. 无人机在每次飞行前都需要进行全面检查

A. 对

B. 错

答案：正确

66. 无人机在每次飞行前都需要进行全面检查

A. 对

B. 错

答案：正确

67. 航拍任务应优先选择Ⅰ级固定翼无人机进行。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

68. 航拍作业前，无人机驾驶员无需了解作业区域的地形情况，但需要了解气象信息。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

69. 航拍作业中，无人机的飞行高度对拍摄效果有直接影响。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

70. 航拍任务载荷设备安装与设置应在飞行准备阶段完成。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

71. 航拍作业中，无人机驾驶员无需在巡航阶段根据目标情况实时调整无人机姿态和位置。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

72. 航拍作业后，需要下载并存储的是飞行日志数据。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

73. 航拍作业前，无人机驾驶员需要规划航线并检查无人机系统状态。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

74. 多旋翼无人机比固定翼无人机更适合长时间悬停拍摄特定目标。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

75. 在制定航拍类无人机飞行指挥程序时，接地/回收阶段不需要特别关注任务载荷设备状态。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

76. 在航拍任务前，需要对任务载荷的工作模式进行设置，如跟随模式或FPV模式。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

77. 航拍任务中，无人机驾驶员不需要在飞行前进行载荷设备的调试。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

78. 航拍作业前，必须确保相机存储卡已正确安装，并进行必要的检查。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

79. 航拍任务中，无人机驾驶员不需要监控载荷设备的实时拍摄效果。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

80. 航拍作业完成后，无人机驾驶员手机端APP存储航拍图片和视频即可使用。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

81. 执行远距离监控任务时，规划常规航线控制无人机飞行，并使用AI智能自动跟踪目标，调试结束。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

82. 航拍任务中，无人机的飞行高度和速度对拍摄效果无直接影响。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

83. 全景航拍任务前，进入地面站软件，在航拍参数设置菜单中对航拍区域、重叠率、速度、行间距等进行预先设置。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

84. 无人机地面站软件的核心功能包括数据处理、飞行状态监视、电子地图定位和航迹规划。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

85. 固定翼无人机起落航线飞行中的无功率返航训练有助于提高驾驶员在发动机故障时的应急处理能力。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

86. 在遇到GPS失效时，多旋翼无人机应立即切换到姿态模式并寻找起降点进行迫降。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

87. 固定翼无人机在动力失效迫降时，驾驶员需要根据风向、动力失效点等因素构建合适的迫降航线。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

88. 航拍图片的后处理过程中，调整色温、色调、曝光度等参数是必不可少的步骤。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

89. 航测作业中，POS数据主要用于记录无人机的飞行高度和速度。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

90. 航拍视频的后处理操作不包括添加背景音乐。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

91. 在无人机航拍过程中，光线的运用对画面色彩与艺术效果没有显著影响。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

92. 工业级多旋翼无人机航拍图片的后处理操作与消费级无人机完全相同。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

93. 航拍图片的后处理只能使用Lightroom软件完成。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

94. 航拍视频的后处理操作不包括调整视频播放速度。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

95. 保养作业手册必须包含无人机所有部件的详细拆解步骤。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

96. 编制保养作业手册时，应明确列出每种保养操作所需的工具和材料。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

97. 保养作业手册中无需提及保养过程中的安全注意事项。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

98. 无人机的电池保养应作为保养作业手册中的重要部分，详细说明充放电操作和存放要求。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

99. 保养作业手册应包含对无人机常见故障的排查与处理方法。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

100. 编制保养作业手册时，只需参考无人机的使用说明书，无需考虑实际操作经验。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

101. 无人机数据链只能用于传输上行链路信息。

A. 对

B. 错

答案：错误

102. 视距内通信的无人机多数安装定向天线。

A. 对

B. 错

答案：错误

103. 机载数传模块主要用于地面站与无人机之间的飞控参数通信。

A. 对

B. 错

答案：正确

104. 国际标准大气是指在海平面上气压为一个标准大气压、气温为15℃、密度为1.225kg/m^3的大气。

A. 对

B. 错

答案：正确

105. 空气密度与高度、天气、季节等无关。

A. 对

B. 错

答案：错误

106. 牛顿第三运动定律揭示出力是改变物体运动状态的原因。

A. 对

B. 错

答案：错误

107. 机翼上下表面产生压力差是升力产生的原理。

A. 对

B. 错

答案：正确

108. 当翼型迎角超过临界迎角后，流经桨叶上表面的气流会出现严重分离，但升力不会下降。

A. 对

B. 错

答案：错误

109. 大气由78%的氮气和21%的氧气组成，其他成分占比较少。

A. 对

B. 错

答案：错误

110. 对流层是天气变化最复杂的一层，也是对飞行影响最大的一层。

A. 对

B. 错

答案：正确

111. 中间层气温随高度增加而增加。

A. 对

B. 错

答案：错误

112. 无人机（UAV）是否具有体积小、造价低、使用方便等特点？

A. 对

B. 错

答案：正确

113. 无人机系统(UAS)是否只包括无人机本身，不包括遥控台（站）、任务载荷和控制链路等？

A. 对

B. 错

答案：错误

114. 固定翼无人机是否以其高效、长航程和快速飞行的能力，在农业喷洒等领域得到广泛应用？

A. 对

B. 错

答案：正确

115. 军用无人机是否可以根据航程、作战任务等分为战术、战略两大类？

A. 对

B. 错

答案：正确

116. 中国无人机是否已经达到国际领先水平，并且保持着高速发展的态势？

A. 对

B. 错

答案：正确

117. 无人机属于轻于空气的航空器。

A. 对

B. 错

答案：错误

118. 固定翼无人机续航时间一般都很短。

A. 对

B. 错

答案：错误

119. 无人机常用的发动机只有电动机一类。

A. 对

B. 错

答案：错误

120. 涡轮喷气发动机是涡轮发动机的基础。

A. 对

B. 错

答案：正确

121. 空速传感器用来测量无人机的飞行高度。

A. 对

B. 错

答案：错误

122. 多旋翼无人机和无人直升机一般采用起落架滑跑着陆回收方式。

A. 对

B. 错

答案：错误

123. 固定翼无人机的机身主要由构架式、硬壳式和半硬壳式三种结构形式构成。

A. 对

B. 错

答案：正确

124. 构架式机身的强度和冲击性较好，但刚度和抗扭特性也优秀。

A. 对

B. 错

答案：错误

125. 固定翼无人机的机翼可以安装在机身的上、中或较低部位，分别称为高翼、中翼和低翼设计。

A. 对

B. 错

答案：正确

126. 无人直升机的尾桨主要用于产生向前的推力。

A. 对

B. 错

答案：错误

127. 多旋翼无人机的机架主要包括机身（机臂和中心板）和电池。

A. 对

B. 错

答案：错误

128. 固定翼无人机的稳定性主要取决于其重心的位置，重心前移可以增强其纵向稳定性。

A. 对

B. 错

答案：正确

129. 空中交通管理的主要任务是维护空中交通安全和秩序。

A. 对

B. 错

答案：正确

130. 空中交通服务仅由民用航空器提供。

A. 对

B. 错

答案：错误

131. 空域数据管理包括收集、整理和利用导航设施数据等。

A. 对

B. 错

答案：正确

132. 空域划设是空域规划的具体实现过程。

A. 对

B. 错

答案：正确

133. 所有空域均提供空中交通管制（ATC）服务。

A. 对

B. 错

答案：错误

134. 微型、轻型、小型无人驾驶航空器在适飞空域内飞行无需批准。

A. 对

B. 错

答案：正确

135. 无人驾驶航空器与有人驾驶航空器通常应当隔离飞行。

A. 对

B. 错

答案：正确

136. 小型无人驾驶航空器在任何情况下飞行高度均不得超过300m。

A. 对

B. 错

答案：错误

137. 无人机隔离空域的使用期限通常不得超过12个月。

A. 对

B. 错

答案：正确

138. “黑飞”是指不经过申报和审批的无人机飞行。

A. 对

B. 错

答案：正确

139. “炸机”通常是由于操作不当或无人机自身故障导致的坠地现象。

A. 对

B. 错

答案：正确

140. 无人机适航性是指无人机在保证航行和安全方面的性质。

A. 对

B. 错

答案：正确

141. 250g以下的无人机无需进行实名制登记。

A. 对

B. 错

答案：正确

142. 所有无人机均需接入无人机监管系统。

A. 对

B. 错

答案：错误

143. 《中华人民共和国飞行基本规则》由国务院和中央军委共同公布。

A. 对

B. 错

答案：正确

144. 诱导阻力不是翼面所独有的一种阻力。

A. 对

B. 错

答案：错误

145. 场面气压是指着陆区（跑道入口端）最高点的气压。

A. 对

B. 错

答案：正确

146. 气温露点差越小，空气越潮湿。

A. 对

B. 错

答案：正确

147. 大气的垂直运动与水平运动没有联系。

A. 对

B. 错

答案：错误

148. 地面能见度是航空气象报告中统一使用的参数，特指昼夜以靠近地平面的天空为背景的能见度。

A. 对

B. 错

答案：正确

149. 浮尘、风沙和霾不会影响无线电通信。

A. 对

B. 错

答案：错误

150. 红外云图的分辨率高于可见光云图。

A. 对

B. 错

答案：错误